BATCH MANUFACTURING RECORD

HỒ SƠ SẢN XUẤT GỐC

APPROVAL/PHÊ DUYỆT

| - | Name Họ và Tên | Signature Chữ ký | Date Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Prepared by Người soạn thảo | NGUYEN HUU PHONG, Pharm. Quality Assurance 2 staff Nhân viên Đảm bảo chất lượng 2 |  |  |
| Reviewed by Người kiểm tra | HuyNH ANH TAN, Pharm. Solid Production 2 Manager Quản đốc Phân xưởng viên 2 |  |  |
| Reviewed by Người kiểm tra | …………………………………….. Formulation Development staff Nhân viên PTCT |  |  |
| Reviewed by Người kiểm tra | LE THI HUYEN TRANG, Pharm. Manager of Formulation Development Trưởng phòng PTCT |  |  |
| Approved and authorized by Người phê duyệt và duyệt ban hành | KHA VI AN, Pharm. QA2 Manager Trưởng phòng ĐBCL2 |  |  |
| Approved by Người phê duyệt | Auxilto Healthcare GmbH |  |  |

HISTORY OF REVISION/LỊCH SỬ THAY ĐỔI ẤN BẢN

| Version No. Số ấn bản | Reason for change Lý do thay đổi | Effective date Ngày hiệu lực |
| --- | --- | --- |
| 00 | Prepare the first version. Soạn thảo ấn bản đầu tiên | 29.01.24 |
| 01 | Change the specification of dissolution apply for EU market as below: Thay đổi tiêu chuẩn chỉ tiêu độ hòa tan áp dụng cho thị trường Châu Âu: Form: “≥ 80% (Q) of the labeled amount of imatinib is dissolved in 30 minutes” Từ: “≥ 80% (Q) hàm lượng imatinib ghi trên nhãn được hòa tan trong 30 phút” To: “"≥ 85% (Q) of the labeled amount of imatinib is dissolved in 30 minutes. For information in 15 minutes”- Thành: “≥ 85% (Q) hàm lượng imatinib ghi trên nhãn được hòa tan trong 30 phút. Thông tin tham khảo tại thời điểm 15 phút” | NA |

PRODUCT DESCRIPTION/MÔ TẢ SẢN PHẨM

| Product name Tên sản phẩm | : | Imatinib 100 mg capsules |
| --- | --- | --- |
| Product code Mã sản phẩm | : | ISE000000003 |
| Label content Hàm lượng nhãn | : | Each capsule contains / Mỗi viên nang cứng chứa: |
|  |  | Imatinib 100 mg |
|  |  | (as/dưới dạng Imatinib mesilate 119.5 mg) |
| Appearance Mô tả | : | Hard-gelatin capsule size No.1, orange cap imprinted logo “” with edible white ink, orange body, containing white to yellow powder Viên nang cứng số 1, đầu nang màu cam in logo “” màu trắng, thân nang màu cam, chứa bột thuốc màu trắng đến vàng. |
| Storage condition Điều kiện bảo quản | : | Store in tightly closed packaging, in a dry place, temperature does not exceed 30 °C Trong bao bì kín, nơi khô, nhiệt độ không quá 30 °C. |

INSTRUCTIONS OF DOCUMENT FILLING PRACTICE / HƯỚNG DẪN GHI CHÉP HỒ SƠ:

Reference SOP No.: QA-SOP-003 and QA-SOP-050, current version

Thực hiện theo quy trình: QA-SOP-003 và QA-SOP-050, ấn bản hiện hành

Abbreviations/TỪ VIẾT TẮT

| DD.MM.YYYY |  | day.month.year Ngày.tháng.năm | Yes/No | : Có/Không |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hh:mm |  | hour:minute Giờ:phút | Mfg. date | : Manufacturing date Ngày sản xuất |
| min. | : Minute | Phút | Exp. date | : Expiry date Hạn dùng |
| Sr. No./STT: Serial Number |  | Số thứ tự | Cap. | : capsule/capsules Viên |
| No. | : Number | Số | NA | : Not Applicable Không áp dụng |
| Qty. | : Quantity | Số lượng | Approx. | : Approximately Khoảng |
| wt. | : Weight | Khối lượng | Reqd. | : Required Yêu cầu |
| w/w_kl/kl | : Weight per weight | Khối lượng/khối lượng | S.S | : Stainless steel Vật liệu thép không gỉ |
| kg | : Kilogram | Kilogam | QC/KTCL | : Quality Control Kiểm tra chất lượng |
| g | : Gram | Gam | QA/ĐBCL | : Quality Assurance Đảm bảo chất lượng |
| mg | : Milligram | Miligam | SSP/PXV2 | : Solid Production 2 Phân xưởng viên 2 |
| mcg | : Microgram | Microgam | HEPA | : High Efficiency Particulate Air/Lọc HEPA |
| Avg./TB | : Average | Trung bình | SOP | : Standard Operating Procedure |
| Max | : Maximum | Giá trị lớn nhất |  | Quy trình thao tác chuẩn |
| Min | : Minimum | Giá trị nhỏ nhất | IPC | : In-Process Control |
| NMT | : Not More Than | Không quá |  | Kiểm tra trong quá trình |
| RH | : Relative Humidity | Độ ẩm tương đối | Ph. Eur. | : current European Pharmacopoeia (cEP) |
| mm | : Millimeter | Milimet |  | Dược điển Châu Âu hiện hành |
| rpm | : Revolutions per minute | Số vòng/phút | PAL | : Personnel airlock Chốt gió nhân sự |
| COA/PKN | : Certificate of Analysis | Phiếu kiểm nghiệm | MAL | : Material airlock Chốt gió nguyên liệu |
| KLTB | : Average mass | Khối lượng trung bình | BCWS | : Bio-containment workstation Tủ an toàn sinh học |

# FORMULA FOR ONE BATCH/ CÔNG THỨC PHA CHẾ MỘT LÔ

| Sr. No. STT | Item code Mã nguyên liệu | Ingredients Thành phần |  | Function Chức năng | Manufacturer Nhà sản xuất | Spec. Tiêu chuẩn | 1 capsule viên (mg) | Percent Tỷ lệ (%) | 1 batch lô (20 000 Capsules/ viên) (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 82130770001 | Microcrystalline Cellulose (Vivapur® 12) |  | Filler Tá dược độn | JRS pharma, Germany | Ph. Eur. | 92.00 | 40.00 | 1.84 = 1.00 (a) + 0.84 (b) |
|  | 82030120001 | Crospovidone (Kollidon® CL) |  | Disintergrant Tá dược rã | Basf SE, Germany | Ph. Eur. | 15.00 | 6.52 | 0.30 |
|  | 82030470001 | Colloidal anhydrous silica (Aerosil® 200 Pharma) |  | Glidant Tá dược trơn | Evonik Operations GmbH, Germany (Site Rheinfelden) | Ph. Eur. | 2.00 | 0.87 | 0.04 |
|  | 82130990001 | Magnesium Stearate (LIGAMED MF-2-V-MB) |  | Lubricant Tá dược trơn | Peter Greven, Netherlands | Ph. Eur. | 1.50 | 0.65 | 0.03 |
|  | 81090630001 | Imatinib Mesilate (Form-β) |  | Drug substance Dược chất | Hetero Labs Limited (Unit-I), India | CEP | 119.50 | 51.96 | 2.39 |
|  |  | (Imatinitb) |  |  |  |  | (100.00) |  |  |
| Total weight of final mixture/ Khối lượng bột thuốc |  |  |  |  |  |  | 230.00 | 100.00 | 4.60 |
|  | 82142440001 | Empty capsules size 1, orange head (47725) printed logo “ ” in white colour, orange body (47725) Nang cứng số 1, đầu nang màu cam (47725) in hình khiên màu trắng, thân nang màu cam (47725) | Capsule Nang |  | PT Capsugel, Indonesia | In- house NSX | 76.00 (1) | - | 1.52 kg # 20 000 empty hard gelatin capsules/ nang rỗng |
| Total weight of filled capsules/ Khối lượng viên nang có thuốc |  |  |  |  |  |  | 306.00 | - | 6.12 |

(1) Theoretical weight of empty hard gelatin capsule which can be tolerated 71.0 – 81.0 mg according to manufacturer specification/ Khối lượng lý thuyết của 1 nang rỗng, có thể dao động 71,0 – 81,0 mg theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

(a): Part 1: Used for blending 1/Phần 1: dùng trộn đồng nhất 1

(b): Part 2: Used for rinsing polybottle/Phần 2: dùng để tráng polybottle

# DISPENSING/ CÂN NGUYÊN LIỆU

## PREPARATION MATERIALS DISPENSING / CẤP PHÁT NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

### CHECK LINE CLEARANCE OF PREPARATION MATERIALS DISPENSING AREA/ KIỂM TRA DỌN QUANG KHU VỰC CẤP PHÁT NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

- Check line clearance of dispensing area before production as per GP-SOP-006, attach report of checklist for line clearance to the BMR.

- Thực hiện kiểm tra dọn quang khu vực cân theo quy trình GP-SOP-006, đính kèm báo cáo kiểm tra dọn quang khu vực vào hồ sơ lô sản phẩm

### TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY AND PRESSURE DIFFERENTIAL RECORD
GHI CHÉP NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, CHÊNH LỆCH ÁP SUẤT *

Check at start and the end of each dispensing shift / Bắt đầu và kết thúc mỗi ca của quá trình cân.

| Shift Ca | Time point Thời điểm | Date Ngày | Time Giờ | Tempera-ture Nhiệt độ ≤ 25°C (20 ± 5)°C | Humidity Độ ẩm ≤ 60% (55 ± 5)% | Differential pressure room/ corridor Chênh áp phòng/ hành lang 15 Pa | Differential pressure Room/ PAL Chênh áp phòng/ PAL 5 Pa | Differ-ential pressure Room/ MAL Chênh áp phòng/ MAL 5 Pa | Differential pressure HEPA filter of dispensing booth Chênh lệch áp suất trước và sau lọc HEPA/ Buồng cân (…….. - 150 Pa) | Checked by Người kiểm tra# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Start Bắt đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | End Kết thúc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Start Bắt đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | End Kết thúc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Apply on excipient dispensing/ Áp dụng khi cân tá dược

# IPC also signs to confirm the conditions for starting the batch for the first time, while checking and recording the temperature, relative humidity, and differential pressure./ IPC cùng kiểm tra ký xác nhận đủ điều kiện để bắt đầu lô ở ô đầu tiên khi tiến hành ghi chép nhiệt độ, độ ẩm và chênh áp

Production staff check appearance of all gloves to ensure integrity of gloves before operation.

Phân xưởng thực hiện kiểm tra cảm quan của các găng tay Isolator để đảm bảo toàn vẹn của găng tay trước khi vận hành.

### TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY, PRESSURE DRO PRESSURE DIFFERENTIAL OF ISOLATOR RECORD/ GHI CHÉP NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM VÀ CHÊNH LỆCH ÁP SUẤT CỦA ISOLATOR CẤP PHÁT **

Check at start and the end of each dispensing shift / Bắt đầu và kết thúc mỗi ca của quá trình cân.

| Shift Ca | Time point Thời điểm | Date Ngày | Time Giờ | Temperature Nhiệt độ ≤ 25 °C (20 ± 5) °C | Humidity Độ ẩm ≤ 60% (55 ± 5)% | Differential pressure chamber/ room Chênh áp buồng cân/ phòng (-15 to/đến -120 Pa) | Differential pressure of inlet air HEPA filter Chênh áp lọc HEPA cấp (20 to/đến 200 Pa) | Differential pressure of exhaust air HEPA filter Chênh áp lọc HEPA thải (20 to/đến 400 Pa) | Checked by Người kiểm tra# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Start Bắt đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | End Kết thúc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Start Bắt đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | End Kết thúc |  |  |  |  |  |  |  |  |

** Apply on API dispensing/ Áp dụng khi cân hoạt chất

# IPC also signs to confirm the conditions for starting the batch for the first time, while checking and recording the temperature, relative humidity, and differential pressure./ IPC cùng kiểm tra ký xác nhận đủ điều kiện để bắt đầu lô ở ô đầu tiên khi tiến hành ghi chép nhiệt độ, độ ẩm và chênh áp

### LIST OF EQUIPMENT WITH RELEVANT SOP’S/ DANH SÁCH THIẾT BỊ VÀ SOP LIÊN QUAN

| ### Sr. No. STT | ### Equipment ### Thiết bị | ### Equipment No. Số thiết bị | ### Operation SOP No. SOP vận hành | ### Cleaning SOP No. SOP vệ sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dispensing Isolator Buồng cân Isolator | SE-001 | SSP-SOP-027 | SSP-SOP-027 |
|  | Dispensing booth Buồng cân tá dược | SE-002 | SSP-SOP-026 | SSP-SOP-026 |
|  | Polybottle 20L | SE-001/01 | NA | SSP-SOP-007 |
|  | ### Balance AND 610 g Cân AND 610 g | SB-001 | SSP-SOP-021 | SSP-SOP-021 |
|  | ### Balance AND 15 kg ### Cân AND 15 kg | SB-002 | SSP-SOP-021 | SSP-SOP-021 |
|  | ### Balance AND 100 kg ### Cân AND 100 kg | SB-003 | SSP-SOP-021 | SSP-SOP-021 |
|  | ### Balance Mettler Toledo 3 kg ### Cân Mettler Toledo 3 kg | SB-004 | SSP-SOP-029 | SSP-SOP-029 |
|  | ### Balance Mettler Toledo 15 kg ### Cân Mettler Toledo 15 kg | SB-005 | SSP-SOP-029 | SSP-SOP-029 |

### INSTRUCTION FOR DISPENSING OF EXCIPIENTS - WEIGHING AND SIFTING OF API  
HƯỚNG DẪN CÂN CẤP PHÁT TÁ DƯỢC – CÂN RÂY HOẠT CHẤT

- Weigh excipients in the Dispensing booth with respect to the order, name of excipients, weights in the table at section 2.1.6. Follow the general dispensing principles in WH-SOP-003. Record the weighing process. Store the remaining materials tightened and start the API weighing stage.
Thực hiện cân tá dược tại buồng cấp phát đúng theo thứ tự, tên tá dược và khối lượng trong bảng ở mục 2.1.6. Nguyên tắc cấp phát chung theo WH-SOP-003. Ghi chép việc cân. Phần nguyên liệu còn lại được cột kín để bắt đầu chuyển sang công đoạn cân hoạt chất.

- Move the container of API into Isolator chamber and weigh the API with respect to the name and the weight in the table at section 2.1.6. Follow the general dispensing principles in WH-SOP-003. Record the weighing process. Pack and weld tightly the container of the remaining API in liner bag and bring out through Beta gate of the Isolator. 
Thực hiện chuyển bao gói hoạt chất vào buồng isolator và tiến hành cấp phát đúng tên hoạt chất, khối lượng trong bảng ở mục 2.1.6. Nguyên tắc cấp phát chung theo WH-SOP-003. Ghi chép việc cân. Phần nguyên liệu còn lại được hàn kín trong túi liner và chuyển sang cổng Beta của Isolator.

- Transfer Microcrystalline cellulose (Part 1) from step (a) into Isolator chamber preparing for sifting together with API (Imatinib mesilate).
Thực hiện chuyển bao gói Microcrystalline cellulose (Phần 1) đã cân tại bước (a) vào buồng Isolator chuẩn bị bước rây cùng với rây hoạt chất (Imatinib mesilate).

2. DISPENSING / CÂN

### BILL OF PREPARATION MATERIALS AND WEIGHING RECORD INSTRUCTION / PHIẾU HƯỚNG DẪN VÀ GHI CHÉP CÂN NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

Reference SOP No./ Tham khảo quy trình: WH-SOP-003

Check raw material status and weigh as per SOP: WH-SOP-003, current version/ Kiểm tra tình trạng của nguyên liệu và cân theo SOP: WH–SOP–003, ấn bản hiện hành

Date/Ngày:	 Start/ Bắt đầu:	Date/Ngày:	End/ Kết thúc:

Mã số cân:  SB-001   SB-002   SB-003  SB-004  SB-005

| Item code Mã nguyên liệu | Ingredients Thành phần | Qty. Reqd. KL cân (kg) | Raw material Batch No. Số lô nguyên liệu | COA No. Số PKN | Actual Qty. / Khối lượng cân thực tế (kg) |  |  | Weighed by Người cân | Checked by Người kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tare wt. Bì | Net wt. Thực | Gross wt. Tổng |  |  |
| 82130770001 | Microcrystalline Cellulose (Vivapur® 12) | 1.00 (a) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.84 (b) |  |  |  |  |  |  |  |
| 82030120001 | Crospovidone (Kollidon® CL) | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82030470001 | Colloidal anhydrous silica (Aerosil® 200 Pharma) | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82130990001 | Magnesium Stearate (LIGAMED MF-2-V-MB) | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81090630001 | Imatinib Mesilate (Form-β) Mfg. date / Ngày sản xuất: Exp. Date / Hạn dùng: | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |

(a): Part 1: Used for blending 1/Phần 1: dùng trộn đồng nhất 1

(b): Part 2: Used for rinsing polybottle/Phần 2: dùng để tráng polybottle

| Date / Ngày | Issued by / Người giao | Received by/ Người nhận |
| --- | --- | --- |

2. DISPENSING/ CÂN NGUYÊN LIỆU

## DISPENSING OF EMPTY HARD GELATIN CAPSULES / CẤP PHÁT NANG RỖNG

### CHECK LINE CLEARANCE OF DISPENSING AREA OF EMPTY HARD GELATIN CAPSULES /

KIỂM TRA DỌN QUANG KHU VỰC CẤP PHÁT NANG RỖNG

- Check line clearance of dispensing area before production as per GP-SOP-006, attach report of checklist for line clearance to the BMR.

- Thực hiện kiểm tra dọn quang khu vực cân theo quy trình GP-SOP-006, đính kèm báo cáo kiểm tra dọn quang khu vực vào hồ sơ lô sản phẩm

### TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY, PRESSURE DROP ACROSS HEPA FILTERS OF DISPENSING BOOTH AND PRESSURE DIFFERENTIAL OF THE AREA RECORD
GHI CHÉP NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, SỰ GIẢM ÁP QUA LỌC HEPA BUỒNG CÂN VÀ CHÊNH LỆCH ÁP SUẤT CỦA KHU VỰC

| Shift Ca | Time point Thời điểm | Date Ngày | Time Giờ | Tempera-ture Nhiệt độ ≤ 25°C (20 ± 5)°C | Humidity Độ ẩm ≤ 60% (55 ± 5)% | Differential pressure room/ corridor Chênh áp phòng/ hành lang 15 Pa | Differential pressure Room/ PAL Chênh áp phòng/ PAL 5 Pa | Differ-ential pressure Room/ MAL Chênh áp phòng/ MAL 5 Pa | Differential pressure HEPA filter of dispensing booth Chênh lệch áp suất trước và sau lọc HEPA/ Buồng cân (……. - 150 Pa) | Checked by Người kiểm tra# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Start Bắt đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | End Kết thúc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Start Bắt đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | End Kết thúc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Check at start and the end of each dispensing shift / Bắt đầu và kết thúc mỗi ca của quá trình cân.

# IPC also signs to confirm the conditions for starting the batch for the first time, while checking and recording the temperature, relative humidity, and differential pressure./ IPC cùng kiểm tra ký xác nhận đủ điều kiện để bắt đầu lô ở ô đầu tiên khi tiến hành ghi chép nhiệt độ, độ ẩm và chênh áp

### LIST OF EQUIPMENT WITH RELEVANT SOP’S/ DANH SÁCH THIẾT BỊ VÀ SOP LIÊN QUAN

| ### Sr. No. STT | ### Equipment ### Thiết bị | ### Equipment No. Số thiết bị | ### Operation SOP No. SOP vận hành | ### Cleaning SOP No. SOP vệ sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dispensing booth Buồng cân tá dược | SE-002 | SSP-SOP-026 | SSP-SOP-026 |
|  | ### Balance AND 610 g Cân AND 610 g | SB-001 | SSP-SOP-021 | SSP-SOP-021 |
|  | ### Balance AND 15 kg ### Cân AND 15 kg | SB-002 | SSP-SOP-021 | SSP-SOP-021 |
|  | ### Balance AND 100 kg ### Cân AND 100 kg | SB-003 | SSP-SOP-021 | SSP-SOP-021 |

2.   DISPENSING / CÂN

### BILL OF EMPTY HARD GELATIN CAPSULES AND WEIGHING RECORD INSTRUCTION / PHIẾU HƯỚNG DẪN VÀ GHI CHÉP CẤP PHÁT NANG RỖNG

Check materials status and weigh as per current SOP no. WH-SOP-003 / Kiểm tra tình trạng của nguyên liệu và cân theo SOP số WH-SOP-003 ấn bản hiện hành.

Date/Ngày:	 Start/ Bắt đầu:	Date/Ngày:	End/ Kết thúc:

Mã số cân:  SB-001   SB-002   SB-003

| Item code Mã nguyên liệu | Ingredients Thành phần | Qty. Reqd. in kg KL cân (kg) | Raw Material Batch No. Số lô nguyên liệu | COA No. Số PKN | Average mass of empty capsules KLTB nang rỗng (mg) | Actual Qty. / Khối lượng cân thực tế (kg) |  |  | Weighed by Người cân | Checked by Người kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tare wt. Bì | Net wt. Thực | Gross wt. Tổng |  |  |
| 82142440001 | Empty capsules size 1, orange head (47725) printed logo “ ” in white colour, orange body (47725) Nang cứng số 1, đầu nang màu cam (47725) in hình khiên màu trắng, thân nang màu cam (47725) | 1.52 kg (# 20 000 capsules/ nang) kg (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Production staff records the real weight and sign/ Phân xưởng viên ghi khối lượng cân thực tế và ký tên xác nhận

| Date / Ngày | Issued by / Người giao | Received by/ Người nhận |
| --- | --- | --- |

# PREPARATION/PHA CHẾ

## SIFTING OF RAW MATERIALS IN ISOLATOR – BLENDING 1/ RÂY NGUYÊN LIỆU TRONG ISOLATOR – TRỘN ĐỒNG NHẤT 1

### CHECK LINE CLEARANCE OF AREA (applicable in case of dispensing in campagn)/ KIỂM TRA DỌN QUANG KHU VỰC (Áp dụng trong trường hợp cân chiến dịch)

Check line clearance of manufacturing area – Solid Production 2 before production as per GP-SOP-006/ Thực hiện kiểm tra dọn quang khu vực pha chế - Phân xưởng viên 2 theo quy trình GP-SOP-006.

Attach report of checklist for line clearance to the BMR/ Đính kèm báo cáo kiểm tra dọn quang khu vực vào hồ sơ lô sản phẩm

### TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY, PRESSURE DIFFERENTIAL RECORD OF DISPENSING AREA
GHI CHÉP NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, CHÊNH ÁP CỦA KHU VỰC PHÒNG CÂN

| Shift Ca | Time point Thời điểm | Date Ngày | Time Giờ | Temperature Nhiệt độ (20 ± 5°C, or/hoặc ≤ 25°C) | Relative humidity Độ ẩm (55 ± 5%, or/hoặc ≤ 60%) | Room pressure differential with: Chênh áp phòng so với: |  |  | Checked by Người kiểm tra# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Corridor Hành lang ( 15 Pa) | PAL ( 5 Pa) | MAL ( 5 Pa) |  |
|  | Start Bắt đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | End Kết thúc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Start Bắt đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | End Kết thúc |  |  |  |  |  |  |  |  |

Check and record the temperature, relative humidity and pressure differential of the area at start and end of each shift of process./ Kiểm tra và ghi lại nhiệt độ, độ ẩm và chênh lệch áp suất của khu vực lúc bắt đầu và kết thúc mỗi ca

# IPC also signs to confirm the conditions for starting the batch for the first time, while checking and recording the temperature, relative humidity, and differential pressure./ IPC cùng kiểm tra ký xác nhận đủ điều kiện để bắt đầu lô ở ô đầu tiên khi tiến hành ghi chép nhiệt độ, độ ẩm và chênh áp

### TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY, PRESSURE DIFFERENTIAL RECORD OF ISOLATOR 
GHI CHÉP NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM VÀ CHÊNH LỆCH ÁP SUẤT CỦA ISOLATOR

| Shift Ca | Time point Thời điểm | Date Ngày | Time Giờ | Tempera-ture Nhiệt độ ≤ 25°C (20 ± 5)°C | Humidity Độ ẩm ≤ 60% (55 ± 5%) | Differential pressure chamber/ room Chênh áp buồng cân/ phòng (-15 đến -120 Pa) | Differential pressure of inlet air HEPA filter Chênh áp lọc HEPA cấp (20 đến 200 Pa) | Differential pressure of exhaust air HEPA filter Chênh áp lọc HEPA thải (20 đến 400 Pa) | Checked by Người kiểm tra# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Start Bắt đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | End Kết thúc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Start Bắt đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | End Kết thúc |  |  |  |  |  |  |  |  |

Check and record the temperature, relative humidity and pressure differential of Isolator at start and end of each shift of process./ Kiểm tra và ghi lại nhiệt độ, độ ẩm và chênh lệch áp suất của Isolator lúc bắt đầu và kết thúc mỗi ca

# IPC also signs to confirm the conditions for starting the batch for the first time, while checking and recording the temperature, relative humidity, and differential pressure./ IPC cùng kiểm tra ký xác nhận đủ điều kiện để bắt đầu lô ở ô đầu tiên khi tiến hành ghi chép nhiệt độ, độ ẩm và chênh áp

Production staff check appearance of all gloves to ensure integrity of gloves before operation.

Phân xưởng thực hiện kiểm tra cảm quan của các găng tay Isolator để đảm bảo toàn vẹn của găng tay trước khi vận hành.

3. PREPARATION/PHA CHẾ

### LIST OF EQUIPMENT WITH RELEVANT SOP’S/ DANH SÁCH THIẾT BỊ VÀ SOP LIÊN QUAN

| Sr. No. STT | Name of equipment Tên thiết bị | Equipment No. Số thiết bị | SOP No. Operation SOP vận hành | SOP No. Cleaning SOP vệ sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dispensing Isolator Buồng cân Isolator | SE-001 | SSP-SOP-027 | SSP-SOP-027 |
|  | Polybottle 20L | SE-001/01 | NA | SSP-SOP-007 |

3. PREPARATION/PHA CHẾ

### SIFTING – BLENDING 1 / RÂY NGUYÊN LIỆU – TRỘN ĐỒNG NHẤT 1

| Step Bước | Operation Mô tả | Actual Thực tế |
| --- | --- | --- |
| Date/Ngày Start/Bắt đầu End/Kết thúc |  |  |
|  | Code of Dispensing Isolator/ Mã số Buồng cân Isolator: SE-001 Code of Polybottle 20L/ Mã số Polybottle 20L: SE-001/01 Code of hand sieve US 18 (# 1.0 mm)/ Mã số lưới rây tay US 18 (# 1,0 mm): |  |
|  | Check weight of empty polybottle 20L Kiểm tra khối lượng polybottle 20L rỗng (A) | kg |
|  | Check hand sieve US 18 (# 1.0 mm) before using. Kiểm tra tình trạng của lưới rây tay US 18 (# 1,0 mm) trước khi sử dụng: | Complies/ Đạt |
|  | - Cleanliness/ Sạch | Yes No NA |
|  | - Intactness/ Nguyên vẹn | Yes No |
|  | - No separation of the wire from the frame/ Không bị hở mép rây | Yes No |
|  | - No mechanical impurities: cracked or crooked wires Không có tạp cơ học do rạn hay cong sợi lưới | Yes No |
|  | - No traces of rust/ Không bị gỉ sét | Yes No NA |
|  | Transfer Imatinib Mesilate (Form-β) and Microcrystalline Cellulose (Vivapur® 12) (Part 1 and Part 2) into Isolator chamber Chuyển nguyên liệu Imatinib Mesilate (Form-β) và Microcrystalline Cellulose (Vivapur® 12) (Phần 1 và Phần 2) vào buồng Isolator |  |
|  | Check mass of raw material before sifting Kiểm tra khối lượng nguyên liệu trước khi rây: |  |
|  | - Imatinib Mesilate (Form-β)2.39 kg | kg |
|  | - Microcrystalline Cellulose (Vivapur® 12) (Part/Phần 1) 1.00 kg | kg |
|  | - Microcrystalline Cellulose (Vivapur® 12) (Part/Phần 2)0.84 kg | kg |
|  | Sift together Imatinib Mesilate (Form-β) and Microcrystalline Cellulose (Vivapur® 12) (Part 1) through hand sieve US 18 (# 1.0 mm) and collect into polybottle. Rây chung Imatinib Mesilate (Form-β) và Microcrystalline Cellulose (Vivapur® 12) (Phần 1) qua lưới rây tay US 18 (# 1,0 mm) cho vào polybottle. |  |
|  | Sifting time/ Thời gian rây: | min./phút |
|  | Start/ Bắt đầu - End/ Kết thúc: | - |
|  | Sift Microcrystalline Cellulose (Vivapur® 12) (Part 2) through hand sieve US 18 (# 1.0 mm) and collect into a separate double PE bags, leave it inside Isolator chamber preparing for rinising polybottle at step 3.2.5.5 Rây Microcrystalline Cellulose (Vivapur® 12) (Phần 2) qua lưới rây tay US 18 (# 1,0 mm) cho vào túi PE 2 lớp riêng có nhãn rõ ràng, để lại trong Isolator, dùng để tráng polybottle ở bước 3.2.5.5 |  |
|  | Sifting time/ Thời gian rây: | min./phút |
|  | Start/ Bắt đầu - End/ Kết thúc: | - |
|  | Shake the polybottle at step 3.1.5.5 for blending the sifted Imatinib Mesilate (Form-β) and Microcrystalline Cellulose (Vivapur® 12) (Part 1) for 5 minutes: Lắc trộn đồng nhất nguyên liệu Imatinib Mesilate (Form-β) và Microcrystalline Cellulose (Vivapur® 12) (Phần 1) đã rây trong polybottle ở bước 3.1.5.5 trong 5 phút: |  |
|  | Blending time/ Thời gian trộn: 5 minutes / phút | min/phút |
|  | Start/ Bắt đầu - End/ Kết thúc: | - |
|  | Check weight of polybottle with blended mixture Cân polybottle chứa hỗn hợp sau trộn (B) | kg |
|  | Weight of inside mixture Khối lượng hỗn hợp = (B) – (A) | kg |
|  | Check hand sieve US 18 (# 1.0 mm) after using. Kiểm tra tình trạng của lưới rây tay US 18 (#1,0 mm) sau khi sử dụng: | Complies/ Đạt |
|  | - Intactness/ Nguyên vẹn | Yes No |
|  | - No separation of the wire from the frame/ Không bị hở mép rây | Yes No |
|  | - No mechanical impurities: cracked or crooked wires Không có tạp cơ học do rạn hay cong sợi lưới | Yes No |
|  | - No traces of rust/ Không bị gỉ sét | Yes No NA |
| Done by/Người thực hiện Checked by/Người kiểm tra |  |  |

3. PREPARATION/PHA CHẾ

## PREPARATION/PHA CHẾ

### CHECK LINE CLEARANCE OF AREA/ KIỂM TRA DỌN QUANG KHU VỰC

Check line clearance of manufacturing area –Solid Production 2 before production as per GP-SOP-006/ Thực hiện kiểm tra dọn quang khu vực sản xuất - Phân xưởng viên 2 theo quy trình GP-SOP-006.

Attach report of checklist for line clearance to the BMR/ Đính kèm báo cáo kiểm tra dọn quang khu vực vào hồ sơ lô sản phẩm

### TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY, PRESSURE DIFFERENTIAL RECORD OF GRANULATION AREA
GHI CHÉP NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, CHÊNH ÁP CỦA KHU VỰC

| Shift Ca | Time point Thời điểm | Date Ngày | Time Giờ | Temperature Nhiệt độ (20 ± 5°C, or/hoặc ≤ 25°C) | Relative humidity Độ ẩm (55 ± 5%, or/hoặc ≤ 60%) | Room pressure differential with: Chênh áp phòng so với: |  |  | Checked by Người kiểm tra# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Corridor Hành lang ( 15 Pa) | PAL ( 5 Pa) | MAL ( 5 Pa) |  |
|  | Start Bắt đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | End Kết thúc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Start Bắt đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | End Kết thúc |  |  |  |  |  |  |  |  |

Check and record the temperature, relative humidity and pressure differential of the area at start and end of each shift of process./ Kiểm tra và ghi lại nhiệt độ, độ ẩm và chênh lệch áp suất của khu vực lúc bắt đầu và kết thúc mỗi ca của công đoạn trộn hoàn tất

# IPC also signs to confirm the conditions for starting the batch for the first time, while checking and recording the temperature, relative humidity, and differential pressure./ IPC cùng kiểm tra ký xác nhận đủ điều kiện để bắt đầu lô ở ô đầu tiên khi tiến hành ghi chép nhiệt độ, độ ẩm và chênh áp

### LIST OF EQUIPMENT WITH RELEVANT SOP’S/ DANH SÁCH THIẾT BỊ VÀ SOP LIÊN QUAN

| Sr. No. STT | Name of equipment Tên thiết bị | Equipment No. Số thiết bị | SOP No. Operation SOP vận hành | SOP No. Cleaning SOP vệ sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vibratory sifter Máy rây rung | ### SE-008 | SSP-SOP-004 | SSP-SOP-004 |
|  | Post hoist blender Máy trộn hoàn tất PLB700 | ### SE-007 | SSP-SOP-006 | SSP-SOP-006 |
|  | IBC 30L | ### SE-007/11 | NA | SSP-SOP-007 |
|  | Polybottle 30L | ### SE-001/02 ### SE-001/03 | NA | SSP-SOP-007 |
|  | Balance ### Cân 600 kg | ### SB-006 | SSP -SOP-030 | SSP -SOP-030 |

3. PREPARATION/PHA CHẾ

### SIFTING OF EXCIPIENTS / RÂY TÁ DƯỢC

| Step Bước | Operation Mô tả | Actual Thực tế |
| --- | --- | --- |
| Date/ Ngày Start/ Bắt đầu - End/ Kết thúc |  | - |
|  | Code of Vibratory sifter / Mã số Máy rây rung: SE-008 |  |
|  | Polybottle 30L: SE-001/02 SE-001/03 |  |
|  | Sieve code of US sieve no. 35 (# 0.5 mm)/ Mã số lưới rây US 35 (# 0,5 mm): |  |
|  | Check the US sieve no. 35 (# 0.5 mm) before using. Kiểm tra tình trạng của lưới rây US 35 (# 0,5 mm) trước khi sử dụng: | Complies/ Đạt |
|  | - Cleanliness/ Sạch | Yes No NA |
|  | - Intactness/ Nguyên vẹn | Yes No |
|  | - No separation of the wire from the frame/ Không bị hở mép rây | Yes No |
|  | - No mechanical impurities: cracked or crooked wires Không có tạp cơ học do rạn hay cong sợi lưới | Yes No |
|  | - No traces of rust/ Không bị gỉ sét | Yes No NA |
|  | Check weight of raw materials before sifting Kiểm tra khối lượng nguyên liệu trước khi rây: |  |
|  | – Crospovidone (Kollidon® CL)0.30 kg | kg |
|  | – Colloidal anhydrous silica (Aerosil® 200 Pharma)0.04 kg | kg |
|  | – Magnesium Stearate (LIGAMED MF-2-V-MB)0.03 kg | kg |
|  | Sift Crospovidone (Kollidon® CL) and Colloidal anhydrous silica (Aerosil® 200 Pharma) through US sieve no. 35 (# 0.5 mm) and collect them into a separate double PE bag, clearly labeled. Rây chung Crospovidone (Kollidon® CL) và Colloidal anhydrous silica (Aerosil® 200 Pharma) qua lưới rây US 35 (# 0,5 mm) cho vào bao PE hai lớp, có nhãn rõ ràng. |  |
|  | Sifting time/ Thời gian rây | min/phút |
|  | Start/ Bắt đầu - End/ Kết thúc | - |
|  | Sift Magnesium Stearate (LIGAMED MF-2-V-MB) through US sieve no. 35 (# 0.5 mm) and collect them into a Polybottle, clearly labeled. Rây Magnesium Stearate (LIGAMED MF-2-V-MB) qua lưới rây US 35 (# 0,5 mm) cho vào Polybotlle, có nhãn rõ ràng. |  |
|  | Sifting time/ Thời gian rây | min/phút |
|  | Start/ Bắt đầu - End/ Kết thúc | - |
|  | Check the US sieve no. 35 (# 0.5 mm) after used. Kiểm tra tình trạng của lưới rây US 35 (# 0,5 mm) sau khi sử dụng: | Complies/ Đạt |
|  | - Intactness/ Nguyên vẹn | Yes No |
|  | - No separation of the wire from the frame/ Không bị hở mép rây | Yes No |
|  | - No mechanical impurities: cracked or crooked wires Không có tạp cơ học do rạn hay cong sợi lưới | Yes No |
|  | - No traces of rust/ Không bị gỉ sét | Yes No NA |
| Done by/Người thực hiện Checked by/Người kiểm tra |  |  |

3. PREPARATION/PHA CHẾ

### BLENDING 2 / TRỘN ĐỒNG NHẤT 2

| Step Bước | Operation Mô tả | Actual Thực tế |
| --- | --- | --- |
| Date/ Ngày Start/ Bắt đầu - End/ Kết thúc |  | - |
|  | Code of Dispensing Isolator/ Mã số Buồng cân Isolator: SE-001 Post hoist blender PLB700/ Máy trộn hoàn tất PLB700: SE-007 Intermediate bulk container (IBC): SE-007/11 |  |
|  | Weigh the empty IBC 30L. Weight (A’) Thực hiện cân bì bin IBC 30L trống. Khối lượng (A’): | kg |
|  | Transfer Sifted Crospovidone (Kollidon® CL) and Colloidal anhydrous silica (Aerosil® 200 Pharma) from step 3.2.4.4 into the blender Chuyển Crospovidone (Kollidon® CL) và Colloidal anhydrous silica (Aerosil® 200 Pharma) đã rây ở bước 3.2.4.4 vào bồn trộn |  |
|  | Dock the MC valve of Polybottle containing onto the IBC to transfer the above materials onto the IBC to transfer the above material in to IBC Kết nối valve MC của Polybottle chứa hỗn hợp sau trộn đồng nhất 1 với bồn trộn hoàn tất và chuyển hỗn hợp trên vào bồn. |  |
|  | Bring the empty Polybottle after transfering of material at step 3.2.5.4 back to Isolator, dock and lock it to UMC valve under Isolator. Use the 0.84 kg of Microcrystalline Cellulose (Vivapur® 12) (Part 2) that has been sifted and reserved in Isolator chamber at step 3.1.5.6 to rinse the polybottle and UMC valve. Đem Polybottle rỗng sau khi chuyển nguyên liệu ở bước 3.2.5.4 trở lại Isolator, kết nối và khóa Polybottle vào van UMC bên dưới Isolator. Dùng 0,84 kg Microcrystalline Cellulose (Vivapur® 12) (Phần 2) đã rây và để lại trong buồng Isolator ở bước 3.1.5.6 để tráng lại polybottle và van UMC. |  |
|  | Dock the MC valve of Polybottle that has been rinsed by 0.84 kg of Microcrystalline Cellulose (Vivapur® 12) (Part 2) at step 3.2.5.5 onto the IBC to transfer the above material in to IBC Kết nối valve MC của Polybottle đã tráng bằng 0,84 kg Microcrystalline Cellulose (Vivapur® 12) (Phần 2) ở bước 3.2.5.5 với bồn trộn hoàn tất và chuyển hỗn hợp trên vào bồn. |  |
|  | Operate the Post hoist blender with the following parameters: Vận hành máy trộn hoàn tất với các thông số sau: |  |
|  | Blending speed/ Tốc độ trộn:rpm | rpm |
|  | Blending time/ Thời gian trộn: 10 minutes/ phút | min/phút |
|  | Start/ Bắt đầu - End/ Kết thúc | - |
| Done by/Người thực hiện Checked by/Người kiểm tra |  |  |

3. PREPARATION/PHA CHẾ

### FINAL BLENDING / TRỘN HOÀN TẤT

| Step Bước | Operation Mô tả | Actual Thực tế |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date/ Ngày Start/ Bắt đầu - End/ Kết thúc |  | - |  |  |
|  | Post hoist blender PLB700/ Máy trộn hoàn tất PLB700: SE-007 Intermediate bulk container (IBC): SE-007/11 |  |  |  |
|  | Dock the MC valve of Polybottle containing sifted Magnesium Stearate (LIGAMED MF-2-V-MB) in step 3.2.4.5 onto the IBC to transfer the above material into IBC. Kết nối valve MC của Polybottle Magnesium Stearate (LIGAMED MF-2-V-MB) đã rây ở bước 3.2.4.5 với bồn trộn hoàn tất và chuyển nguyên liệu trên vào bồn. |  |  |  |
|  | Operate the Post hoist blender with the following parameters: Vận hành máy trộn hoàn tất với các thông số sau: |  |  |  |
|  | Blending speed/ Tốc độ trộn:rpm | rpm | rpm | rpm |
|  | Blending time/ Thời gian trộn: 3 + 1 + 1 minutes/ phút | min./phút | min./phút | min./phút |
|  | Start/ Bắt đầu |  |  |  |
|  | End/ Kết thúc |  |  |  |
|  | After each time point of blending (3, 4 and 5 minutes), IPC takes samples as per process validation protocol for analysis of appearance, bulk density, tapped density, flowability, particle size distribution, and blend uniformity. |  |  |  |
|  | Sau mỗi thời điểm trộn (3, 4 và 5 phút), IPC lấy mẫu theo đề cương thẩm định kiểm cảm quan, khối lượng riêng thô, khối lượng riêng gõ, tính chảy, phân bố cỡ hạt, và đồng đều hàm lượng |  |  |  |
|  | Besides, after 5 minutes of blending, IPC takes samples as per process validation protocol to check appearance and LOD |  |  |  |
|  | Ngoài ra, sau 5 phút trộn, IPC lấy mẫu theo đề cương thẩm định kiểm cảm quan, mất khối lượng do sấy |  |  |  |
|  | Quantity of samples/ Khối lượng mẫu |  |  |  |
|  | Sampled by/ Người lấy mẫu |  |  |  |
|  | Date/ Ngày |  |  |  |
|  | Time/ Giờ |  |  |  |
| 3.2.8.4. | - Appearance/Cảm quan: White to yellow powder/Bột thuốc màu trắng đến vàng | Complies/Đạt Yes No |  |  |
|  | - Loss on drying/Độ ẩm cốm: ≤ 6.00% w/w_kl/kl (halogen moisture analyzer/cân sấy ẩm halogen, 105oC) | % w/w_kl/kl |  |  |
|  | Quantity of samples/Khối lượng mẫu: |  |  |  |
|  | Sampled by/Người lấy mẫu: |  |  |  |
|  | Sampling date-time/Ngày-Giờ lấy mẫu: |  |  |  |
| 3.2.8.5. | Transfer the IBC containing final granules to balance 600 kg for weighing (B’) Vận chuyển IBC chứa cốm hoàn tất đến cân 600 kg để cân khối lượng cả bin sau quá trình trộn (B’) Balance No/ Cân số: SB-006 | kg |  |  |
| 3.2.8.6. | Actual weight of final granules = Increased weight between weight of IBC containing final granules (B’) and weight of empty IBC (A’) Khối lượng cốm hoàn tất thực tế = Hiệu số giữa khối lượng bin chứa cốm hoàn tất (B’) với khối lượng bin trống đã cân (A’) = (B’) – (A’) (Theoretically/Lí thuyết: 4.60 kg) | = - = kg |  |  |
| Done by/Người thực hiện Checked by/Người kiểm tra |  |  |  |  |

When carrying out sampling, personnel must wear personal protective equipment (PPE)

Khi thực hiện lấy mẫu phải mặc trang phục bảo hộ đầy đủ

3. PREPARATION/PHA CHẾ

## RECONCILIATION OF YIELD OF LUBRICATED GRANULES/ CÂN ĐỐI SẢN LƯỢNG CÔNG ĐOẠN PHA CHẾ

| A | Theoretical batch size Cỡ lô lý thuyết |  |  |  |  |  |  | 4.60 kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Actual lubricated granules Khối lượng cốm thực tế |  |  |  |  |  |  | kg |  |
| C | In process samples Mẫu lấy trong quá trình |  |  |  |  |  |  | kg |  |
| D | Reject Khối lượng phế phẩm |  |  |  |  |  |  | kg |  |
|  | Actual yield Hiệu suất thực tế | = | B | x 100 = |  |  |  | x 100 = ……………% |  |
|  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
|  | Loss rate Tỉ lệ hao hụt | = | B + C + D – A |  | x 100 = |  |  |  | x 100 = …………% |
|  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |

| Date/Ngày: | Date/Ngày: |
| --- | --- |
| Done by/ Người thực hiện | SSP Manager/Quản đốc PXV2 |

## DELIVERY TO NEXT STAGE / GIAO NHẬN CỐM CHO CÔNG ĐOẠN VÔ NANG

| Quantity/Khối lượng | Delivered by/Người giao | Received by/Người nhận |
| --- | --- | --- |
| …………………..kg | Date/Ngày: Signature/Chữ ký | Date/Ngày: Signature/Chữ ký |
|  | Full name/Họ và tên: | Full name/Họ và tên: |

## ANALYTICAL RESULT SHEET OF GRANULES AT FINAL BLENDING STAGE

PHIẾU KIỂM NGHIỆM CỐM HOÀN TẤT

- Sampling date/Ngày lấy mẫu:	Sampled by/Người lấy mẫu:

| Parameter Chỉ tiêu | Specification Tiêu chuẩn |  | Result/Kết quả |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 min./phút | 4 min./phút | 5 min./phút |
| Appearance/ Cảm quan | White to yellow powder Bột thuốc màu trắng đến vàng |  |  |  |  |
| Bulk density Khối lượng riêng thô (1) | For information/Tham khảo (g/ml) |  |  |  |  |
| Tapped density Khối lượng riêng gõ (1) | For information/Tham khảo (g/ml) |  |  |  |  |
| Flowability Tính chảy (1) | For information only (s/100 g) Tham khảo (Individual values/ Giá trị mỗi lần đo: Avg./TB ± 10 %) | 1st time/Lần 1 |  |  |  |
|  |  | 2nd time/Lần 2 |  |  |  |
|  |  | 3rd time/Lần 3 |  |  |  |
|  |  | Avg./TB |  |  |  |
| Particle size distribution Phân bố cỡ hạt (1) (2) | For information/ Tham khảo |  | As per the attached report of BMR of validation batches (format no. QA/F/480) Theo báo cáo đính kèm hồ sơ sản xuất lô thẩm định (biểu mẫu số QA/F/480) |  |  |

- Applied for validation batches only/Chỉ áp dụng cho lô thẩm định

- Sieve size, sieving time is as per Particle size distribution analytical procedure report/Cỡ lưới rây, thời gian rây theo Báo cáo thẩm định quy trình xác định phân bố cỡ hạt

Conclusion/ Kết luận:   Pass/ Đạt                    Fail/Không đạt

Comment of QA2 Manager in case of Failure:

Ý kiến của trưởng phòng ĐBCL2 trong trường hợp KHÔNG ĐẠT:

|  | Date/ Ngày: |  | Date/ Ngày: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Done by/ Người thực hiện |  | QA2 Manager/Trưởng phòng ĐBCL2 |  |

## ANALYTICAL RESULT SHEET OF GRANULES AT FINAL BLENDING STAGE (continue)

PHIẾU KIỂM NGHIỆM CỐM HOÀN TẤT (tiếp theo)

Sampling date/ Ngày lấy mẫu:………………………………..	Sampled by/Người lấy mẫu:…………………….

| No. STT | Parameters Chỉ tiêu | Specification Tiêu chuẩn | Results/ Kết quả |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 min./phút |  | 4 min./phút |  | 5 min./phút |  |
|  | Blend uniformity Đồng đều hàm lượng | Mean value/ Trung bình: 43.48% w/w_kl/kl ± 3 % (42.18% – 44.78% w/w_kl/kl) Single value/ Từng giá trị: 43.48% w/w_kl/kl ± 5 % (41.31% – 45.65% w/w_kl/kl), RSD ≤ 5.0 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. | 6. | 1. | 6. | 1. | 6. |
|  |  |  | 2. | 7. | 2. | 7. | 2. | 7. |
|  |  |  | 3. | 8. | 3. | 8. | 3. | 8. |
|  |  |  | 4. | 9. | 4. | 9. | 4. | 9. |
|  |  |  | 5. | 10. | 5. | 10. | 5. | 10. |
|  |  |  | Avg.: | Min: | Avg.: | Min: | Avg.: | Min: |
|  |  |  | RSD: | Max: | RSD: | Max: | RSD: | Max: |

Conclusion/ Kết luận: 		Pass/ Đạt                    Fail/Không đạt

Comment of QA2 Manager in case of Failure:

Ý kiến của trưởng phòng ĐBCL2 trong trường hợp KHÔNG ĐẠT:

| Approval for capsule filling/Quyết định vô nang |  |
| --- | --- |
| Weight of granules per capsule/Khối lượng bột thuốc trong 1 viên nang (theoretical weight/ khối lượng lý thuyết) | mg (230.0 mg) |
| Theoretical content per capsule/ Hàm lượng lý thuyết 1 viên nang (100 mg) | mg # % |
| Approved by/Date/Người cho quyết định/Ngày: |  |

| Date/Ngày: Analyst Kiểm nghiệm viên | Date/Ngày: Supervisor/ SSP Manager / QC2 Manager Trưởng ca/ Quản đốc PXV2/ Trưởng phòng KTCL2 | Date/Ngày: QA2 Manager Trưởng phòng ĐBCL2 |
| --- | --- | --- |

# CAPSULE FILLING/VÔ NANG

## CHECKING THE LINE CLEARANCE OF AREA/ KIỂM TRA DỌN QUANG KHU VỰC

Check line clearance of capsule filling area before production as per GP-SOP-006/ Thực hiện kiểm tra dọn quang khu vực vô nang theo quy trình GP-SOP-006.

Attach report of checklist for line clearance to the BMR/ Đính kèm báo cáo kiểm tra dọn quang khu vực vào hồ sơ lô sản phẩm

## TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY AND PRESSURE DIFFERENTIAL RECORD OF CAPSULE FILLING AREA/ GHI CHÉP NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, CHÊNH ÁP CỦA KHU VỰC VÔ NANG

| Shift Ca | Time point Thời điểm | Date Ngày | Time Giờ | Tempera-ture Nhiệt độ (20 ± 5°C, or ≤ 25°C) | Relative humidity Độ ẩm (55 ± 5%, or ≤ 60%) | Room pressure differential with: Chênh áp phòng so với: |  |  | Capsule filling chamber pressure/ Áp buồng máy vô nang (-124 Pa) – (-22 Pa) | Deduster and metal detector pressure/ Áp máy lau bụi dò kim loại (<-20Pa) | Checked by Người kiểm tra# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Corridor Hành lang ( 15 Pa) | PAL ( 5 Pa) | MAL ( 5 Pa) |  |  |  |
|  | Start Bắt đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | End Kết thúc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Start Bắt đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | End Kết thúc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Start Bắt đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | End Kết thúc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Start Bắt đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | End Kết thúc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Check and record the temperature, relative humidity and pressure differential of the area at start and end of each shift of capsule filling stage

Kiểm tra và ghi lại nhiệt độ, độ ẩm và chênh lệch áp suất của khu vực lúc bắt đầu và kết thúc mỗi ca vô nang

# IPC also signs to confirm the conditions for starting the batch for the first time, while checking and recording the temperature, relative humidity, and differential pressure./ IPC cùng kiểm tra ký xác nhận đủ điều kiện để bắt đầu lô ở ô đầu tiên khi tiến hành ghi chép nhiệt độ, độ ẩm và chênh áp

Production staff check appearance of all gloves to ensure integrity of gloves before operation.

Phân xưởng thực hiện kiểm tra cảm quan của các găng tay Isolator để đảm bảo toàn vẹn của găng tay trước khi vận hành.

4. CAPSULE FILLING/VÔ NANG

## LIST OF EQUIPMENT WITH RELEVANT SOP’S/ DANH SÁCH CÁC THIẾT BỊ LIÊN QUAN

| Sr. No. STT | Name of Equipment Tên thiết bị | Equipment No. Mã thiết bị | SOP No. (Operation) SOP vận hành | SOP No. (Cleaning) SOP vệ sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capsule filling machine Máy vô nang | SE-031 | SSP-SOP-047 | SSP-SOP-047 |
|  | Separator Cyclone for cleaning Hệ Thống Hút Bụi | SE-031/01 |  |  |
|  | Separator Cycline for Handling and Vacuum Hệ Thống Hút Bụi Và Hút Chân Không | SE-031/02 |  |  |
|  | Deduster and Metal Detector Machine Máy lau bụi và dò kim loại | SE-009/01 | SSP-SOP-014 | SSP-SOP-014 |
|  | IBC 30L | SE-007/11 | SSP-SOP-007 | SSP-SOP-007 |
|  | Balance 100 kg Cân 100 kg | SB-009 | SSP-SOP-021 | SSP-SOP-021 |
|  | Balance 303S Balance XSR 303S | QA2-017 | QA2-IOP-001 | QA2-IOP-001 |

4. CAPSULE FILLING / VÔ NANG

## INSTRUCTION FOR CAPSULE FILLING/ HƯỚNG DẪN VÔ NANG

| Step No. Bước | Description Mô tả | Frequency Tần suất | Done by Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Assemble the capsule format for capsule size 1. Feed the granules into the hopper. Adjust the machine until the filled capsules meet the requirement as per in process specifications (item 4.6) and record data. Lắp khuôn nang cho nang số 1. Cho cốm vào phễu. Cân chỉnh máy vô nang đến khi viên đạt tiêu chuẩn (theo mục 4.6) và ghi kết quả vào hồ sơ. | Initially Lúc bắt đầu vô nang | Production Nhân viên sản xuất |
| 4.4.2 | Check performance of metal detector as per SSP-SOP-014, using testing pieces from sides of machine Thực hiện thử nghiệm dò kim loại theo quy trình số SSP-SOP-014, sử dụng các viên chuẩn dò kim loại ở phễu ra viên của máy vô nang After complied test, let capsules go through the metal detector and record the results./ Sau khi kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu, cho viên từ phễu ra qua máy dò kim loại và ghi lại hồ sơ thử nghiệm. | Before the official capsule filling and beginning, middle and end of shift/batch Trước khi vô nang chính thức và đầu, giữa, cuối lô / ca | Production Nhân viên sản xuất |
|  | Observe and record the number of capsules detected by metal detector Quan sát và ghi nhận số viên bị loại bởi thiết bị dò kim loại | End of shift/ batch Cuối ca/lô |  |
| 4.4.3 | Capsule filling speed validation Thẩm định tốc độ vô nang Do the capsule filling speed validation with three levels Tiến hành thẩm định tốc độ vô nang ở 3 mức khác nhau Samples taken from capsule filling speed validation must go through all IPC tests: appearance, average mass, uniformity of mass, length and disintegration (tested by IPC/QA2); assay, dissolution, and uniformity of dosage units by content uniformity (tested by QC2) Mẫu viên thẩm định tốc độ vô nang phải được kiểm tra đầy đủ các chỉ tiêu: cảm quan, KLTB, đồng đều khối lượng, độ dài và độ rã (IPC/QA thực hiện); định lượng, độ hoà tan và đồng đều đơn vị liều dùng theo hàm lượng (KTCL2 thực hiện). | Before capsule filling of the first validation batch Trước khi vô nang lô thẩm định thứ nhất | Production, IPC/QA 2, QC 2 Nhân viên sản xuất IPC/ ĐBCL 2, KTCL 2 |
| 4.4.4 | Start capsule filling machine at proper speed Khởi động và vận hành máy vô nang ở tốc độ thích hợp Collect 20 filled capsules and check for appearance, average mass, uniformity of mass, length and disintegration. Lấy 20 viên kiểm tra các chỉ tiêu: cảm quan, KLTB, đồng đều khối lượng, độ dài viên và độ rã | Beginning of batch/ Đầu lô | Production Nhân viên sản xuất |
| 4.4.5 | Collect 20 filled capsules and check for appearance, average mass, uniformity of mass, length and disintegration. Lấy 20 viên kiểm tra các chỉ tiêu: cảm quan, KLTB, đồng đều khối lượng, độ dài viên và độ rã | Beginning, middle and end of shift/batch Đầu, giữa, cuối ca / lô | IPC/ QA 2 IPC/ ĐBCL 2 |
|  | For validation batch: IPC take samples during capsule filling and send them to QC Dept. for analysis according to validation protocol Đối với lô thẩm định: IPC lấy mẫu trong quá trình vô nang và gửi P.KTCL kiểm nghiệm theo đề cương thẩm định | Beginning of validation batches Đầu lô của lô thẩm định (Full hopper/ phễu đầy) Middle of validation batches Giữa lô của lô thẩm định (Half hopper/ phễu còn ½ cốm) End of validation batches Cuối lô của lô thẩm định (Half hopper/ phễu còn ½ cốm) End of validation batches Cuối lô của lô thẩm định (Towards empty hopper/ cuối phễu) |  |
| 4.4.6 | Record/ Ghi vào hồ sơ: - Average mass (n = 10) Kiểm tra khối lượng trung bình viên (n = 10) - Enter “ (x) ” in case samples are taken at time point that hopper is full of granules Đánh dấu “(x)” trong trường hợp mẫu được lấy tại thời điểm phễu đầy - Enter “ * ” in case samples are taken at time point that hopper is towards empty Đánh dấu “ * ” trong trường hợp mẫu được lấy tại thời điểm phễu cạn - Enter “ x ” in case samples are taken at other time points Đánh dấu “ x ” trong trường hợp mẫu được lấy tại các thời điểm khác | Every 15 minutes Mỗi 15 phút | Production Nhân viên sản xuất |
|  | - Appearance and individual mass of 20 capsules Kiểm tra cảm quan và chênh lệch khối lượng từng viên của 20 viên | Every 30 minutes (for validation batches) Mỗi 30 phút (lô thẩm định) Every 60 minutes (for commercial batches) Mỗi 60 phút (lô thương mại) Once restarting the machine Sau khi khởi động lai máy | Production Nhân viên sản xuất |

4. CAPSULE FILLING/VÔ NANG

## CHECKING BEFORE CAPSULE FILLING / KIỂM TRA TRƯỚC KHI VÔ NANG

| Items/ Chi tiết | Operator/ Date Người thực hiện/ Ngày | Officer/Date Tổ trưởng-trưởng ca/ Ngày |
| --- | --- | --- |
|  | Capsule format setting/ Lắp ráp khuôn nang Capsule format checking/ Kiểm tra khuôn nang |  |
| Capsule filling machine Máy vô nang: SE-031 |  |  |
| Capsule format for capsule size 1 Khuôn nang cho nang số 1 |  |  |
| Empty hard gelatin capsules/ Nang rỗng: - Orange body/ Thân nang màu cam - Orange head printed logo in white colour/ Nắp nang màu cam in hình khiên màu trắng |  |  |

4. CAPSULE FILLING/VÔ NANG

## SPECIFICATION/TIÊU CHUẨN

| Parameters/ Chỉ tiêu |  | Specification/ Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | Appearance Cảm quan | Hard-gelatin capsule size No.1, orange cap imprinted logo “” with edible white ink, orange body, containing white to yellow powder Viên nang cứng số 1, đầu nang màu cam in logo “” màu trắng, thân nang màu cam, chứa bột thuốc màu trắng đến vàng |
|  | Average mass of filled capsules Khối lượng trung bình viên | 230 mg ± 5% + average mass of empty capsules/ KLTB nang rỗng |
|  | Uniformity of mass Đồng đều khối lượng | 230 mg ± 10% + average mass of empty capsules/ KLTB nang rỗng |
|  | Length Độ dài | 19.4 mm ± 0.3 mm (19.1 – 19.7 mm) (**) |
|  | Disintegration Độ rã | ≤ 15 minutes/phút |
|  | Average mass of empty hard gelatin capsules Khối lượng trung bình nang rỗng (*) | Theoretical mass/ khối lượng theo lý thuyết: 76.0 mg ± 5 (71.0 mg – 81.0 mg) (***) |

(*) Internal information for STELLA/ Thông tin nội bộ cho STELLA

(**) As per capsules manufacturer standard: Overall closed length/

Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nang: Chiều dài đã làm đầy và đóng khấc

(***)Theoretical mass as per capsules manufacturer standard/

Khối lượng theo lý thuyết: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nang

4. CAPSULE FILLING/VÔ NANG

## CAPSULE FILLING /TIẾN HÀNH VÔ NANG

Start capsule filling machine and run the machine at proper speed. Collect 20 filled capsules and check them for appearance, average mass, uniformity of mass, length and disintegration.

Khởi động và vận hành máy vô nang tại tốc độ thích hợp. Lấy 20 viên và kiểm tra các chỉ tiêu: cảm quan, khối lượng trung bình, đồng đều khối lượng, độ dài và độ rã.

RUN THE MACHINE/ CHẠY MÁY CHÍNH THỨC

| Step Các bước thực hiện | Start Bắt đầu | End Kết thúc | Done by Người thực hiện | Checked by Người kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adjustment/ Cân chỉnh máy |  |  |  |  |
| Date/ Ngày: |  |  |  |  |
| Official capsule filling / Vô nang chính thức |  |  |  |  |
| Date/ Ngày: |  |  |  |  |
| Date/ Ngày: |  |  |  |  |

4. CAPSULE FILLING/VÔ NANG

METAL DETECTOR MACHINE PERFORMANCE CHECKS/PHIẾU KIỂM TRA THIẾT BỊ DÒ KIM LOẠI

Reference SOP / Số SOP đối chiếu: SSP-SOP-014 Format no./ Số biểu mẫu: SSP/F/008-02

METAL DETECTOR PART PERFORMANCE CHECKS 
DEDUSTER AND METAL DETECTOR MACHINE iSERIES PHARMAFLEX

PHIẾU KIỂM TRA BỘ PHẬN DÒ KIM LOẠI MÁY LAU BỤI VÀ DÒ KIM LOẠI iSERIES PHARMAFLEX

Product name/ Tên sản phẩm: Imatinib 100 mg capsules		Batch no./ Số lô:

Tablet pressing machine no. / Máy dập viên.:  SE-009

Capsule filling machine no. / Máy dập viên.:  SE-031

Deduster and metal detector machine no./ Thiết bị lau bụi và dò kim loại số:  SE-009/01

At the beginning and after end of the batch, the operator drop BLANK sample through the metal detector

Vào đầu và sau khi kết thúc lô, nhân viên vận hành thả viên BLANK – Viên trắng qua đầu dò kim loại.

At the beginning, middle and the end of each shift/ batch of compression/ Filling capsules, operator choose “Test auto check” on screen. Machine will stop vibrate and automatically check function with test pieces of machine

Vào đầu ca, giữa và cuối ca/ lô nhân viên vận hành chọn “Test auto check” trên màn hình. Máy sẽ ngừng rung và tự động kiểm tra chức năng máy với các viên kim loại có sẵn trên máy.

| Date Ngày | Process Qui trình |  | Detected/Phát hiện Yes () – No () | Done by Người thực hiện | Checked by Người kiểm tra | Remarks Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beginning Bắt đầu | Ferrous/Sắt |  |  |  |  |
|  |  | S.S/Thép không gỉ |  |  |  |  |
|  |  | Non-ferrous/Khác |  |  |  |  |
|  |  | Blank/Viên trắng |  |  |  |  |
|  | Middle Giữa | Ferrous/Sắt |  |  |  |  |
|  |  | S.S/Thép không gỉ |  |  |  |  |
|  |  | Non-ferrous/Khác |  |  |  |  |
|  | End Kết thúc | Ferrous/Sắt |  |  |  |  |
|  |  | S.S/Thép không gỉ |  |  |  |  |
|  |  | Non-ferrous/Khác |  |  |  |  |
|  |  | Blank/Viên trắng |  |  |  |  |
|  | Beginning Bắt đầu | Ferrous/Sắt |  |  |  |  |
|  |  | S.S/Thép không gỉ |  |  |  |  |
|  |  | Non-ferrous/Khác |  |  |  |  |
|  |  | Blank/Viên trắng |  |  |  |  |
|  | Middle Giữa | Ferrous/Sắt |  |  |  |  |
|  |  | S.S/Thép không gỉ |  |  |  |  |
|  |  | Non-ferrous/Khác |  |  |  |  |
|  | End Kết thúc | Ferrous/Sắt |  |  |  |  |
|  |  | S.S/Thép không gỉ |  |  |  |  |
|  |  | Non-ferrous/Khác |  |  |  |  |
|  |  | Blank/Viên trắng |  |  |  |  |

4. CAPSULE FILLING / VÔ NANG

REPORT OF REJECTED CAPSULES BY METAL DETECTOR MACHINE/

KIỂM TRA VIÊN BỊ LOẠI BỞI THIẾT BỊ DÒ KIM LOẠI

Reference SOP / Số SOP đối chiếu: SSP-SOP-014 Format no./ Số biểu mẫu: SSP/F/009-02

REPORT OF REJECTED TABLET BY METAL DETECTOR PART 
DEDUSTER AND METAL DETECTOR MACHINE iSERIES PHARMAFLEX

BÁO CÁO VIÊN LOẠI RA BỞI BỘ PHẬN DÒ KIM LOẠI 
MÁY LAU BỤI VÀ DÒ KIM LOẠI iSERIES PHARMAFLEX

Product name/ Tên sản phẩm: Imatinib 100 mg capsules		Batch no./ Số lô:

Tablet pressing machine no. / Máy dập viên.:  SE-009

Capsule filling machine no. / Máy dập viên.:  SE-031

Deduster and metal detector machine no./ Thiết bị lau bụi và dò kim loại số:  SE-009/01

- PROCEDURE /QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

Done by /Người thực hiện: Production /Phân xưởng sản xuất

Operator collect all the rejected tablet/ capsules by metal detector machine, at the end of each shift/ batch, counting and report them into below table.

Nhân viên vận hành máy hàn/gút và cắt đoạn túi chứa viên bị loại ra bởi máy dò kim loại vào cuối mỗi ca/ lô, đếm số lượng viên ghi nhận trong bảng sau.

Frequency /Tần suất thực hiện: At end of every working shift/ batch /Cuối mỗi ca/ lô

| Date Ngày | Time Thời điểm | Rejected quantity Số lượng viên bị loại (tablets/capsules/viên) | Done by Người thực hiện | Checked by Người kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- REJECTED TABLET/ CAPSULE INVESTIGATION IF ANY /ĐIỀU TRA VIÊN LOẠI RA NẾU CÓ.

Done by /Người thực hiện: Quality Assurance 2 /Đảm bảo chất lượng 2

Investigation procedure / Quy trình điều tra:

- Perform in BCWS at IPC room
Thực hiện tại tủ BCWS tại phòng IPC.

- IPC staff will dissolve/ disperse rejected tablets/ capsules  with water, find out metal piece, attach metal piece with this report 
Nhân viên IPC sẽ hòa tan/ phân tán viên vào nước, tìm ra mảnh kim loại, đính kèm mảnh kim loại vào báo cáo này

- Metal piece analysis (where is it from)
Phân tích mảnh kim loại (bắt nguồn từ đâu)

Investigation report/ Báo cáo điều tra:

Date /Ngày: 	Date /Ngày:

Done by /Người thực hiện	Checked by /Người kiểm tra

4. CAPSULE FILLING / VÔ NANG

VALIDATION/ IN PROCESS CONTROL SHEET FOR CAPSULE FILLING

PHIẾU THẨM ĐỊNH/ KIỂM TRA TRONG QUÁ TRÌNH VÔ NANG

Performed after the machine is set to meet all required parameters/Thực hiện kiểm tra sau khi chỉnh máy đạt yêu cầu

Capsule filling speed/Tốc độ: 	capsules/hour_viên/ giờ

Sampling point (date and hour)/Thời điểm lấy mẫu (ngày và giờ):

| Item/ Chỉ tiêu | Specification/Tiêu chuẩn | Results/Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Appearance Cảm quan | Hard-gelatin capsule size No.1, orange cap imprinted logo “” with edible white ink, orange body, containing white to yellow powder Viên nang cứng số 1, đầu nang màu cam in logo “” màu trắng, thân nang màu cam, chứa bột thuốc màu trắng đến vàng |  |  |
| Average mass of empty hard gelatin capsules (n = 100) KLTB nang rỗng | Theoretical mass/ khối lượng theo lý thuyết: 76.0 mg ± 5 mg (71.0 mg – 81.0 mg) | W = mg |  |
| Average mass of filled capsules Khối lượng trung bình viên | 230 mg ± 5% + average mass of empty capsules/ KLTB nang rỗng [(230 mg ± 5%) + W] = (218.5 + W) - (241.5 + W) = - mg |  |  |
| Uniformity of mass Đồng đều khối lượng | [(230 mg ± 10%) + W] = (207 + W) - (253 + W) = - mg | Avg./TB: |  |
|  |  | Max: |  |
|  |  | Min: |  |

| Length/Độ dài 19.4 mm ± 0.3 mm (19.1 – 19.7 mm) |  |  |  | Disintegration/Độ rã ≤ 15 minutes/phút |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 6. |  | 1. |  |  |
| 2. |  | 7. |  | 2. |  |  |
| 3. |  | 8. |  | 3. |  |  |
| 4. |  | 9. |  | 4. |  |  |
| 5. |  | 10. |  | 5. |  |  |
| Avg./TB: |  |  |  | 6. |  |  |
| Max: |  |  |  | Max: |  |  |
| Min: |  |  |  | Min: |  |  |
| Done by/Người thực hiện: |  |  | Date/Ngày: |  |  | Approval for capsule filling Cho phép vô nang |
| Checked by/Người kiểm tra: |  |  | Date/Ngày: |  |  |  |

4. CAPSULE FILLING / VÔ NANG

DIAGRAM OF MASS OF 10 CAPSULES/ VẼ BIỂU ĐỒ THEO KHỐI LƯỢNG MỖI 10 VIÊN

Specification/Tiêu chuẩn: The mass of 10 capsules ± 5%/Khối lượng 10 viên ± 5%

[0.01×(218.5 + W) - 0.01×(241.5 + W)] = 	 - 	g

Testing frequency/Tần suất kiểm tra: Every 15 minutes/ Mỗi 15 phút

| (…………..) 3.18 g |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (…………..) 3.16 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…………..) 3.14 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…………..) 3.12 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…………..) 3.10 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…………..) 3.08 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…………..) 3.06 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…………..) 3.04 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…………..) 3.02.g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…………..) 3.00 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…………..) 2.98 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…………..) 2.96 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…………..) 2.94 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date/Ngày: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hour Giờ/ Mass of 10 caps. KL 10 viên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Done by Người thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Checked by Người kiểm tra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. CAPSULE FILLING / VÔ NANG

CONTROL SHEET OF PHYSICAL INSPECTION OF CAPSULES/ PHIẾU KIỂM TRA CẢM QUAN VIÊN NANG

Checking frequency: Initial, every 30 minutes (for validation batches) or every 60 minutes (for commercial batches) and once restarting the machine (20 capsules)

Tần suất kiểm: Lúc bắt đầu, mỗi 30 phút (cho lô thẩm định) hay mỗi 60 phút (cho lô thương mại) và sau khi khởi động lại máy (20 viên)

Appearance: Hard-gelatin capsule size No.1, orange cap imprinted logo “” with edible white ink, orange body, containing white to yellow powder

Cảm quan: Viên nang cứng số 1, đầu nang màu cam in logo “” màu trắng, thân nang màu cam, chứa bột thuốc màu trắng đến vàng.

Date/Ngày: …………………..Shift/Ca……………………..

| Level Mức độ | Time/ Thời gian Defects type/ Lỗi |  |  |  |  |  |  |  | Sum Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critical Nghiêm trọng | Wrong product | Sai sản phẩm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Foreign capsule/ Mix-up. | Viên lạ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Incorrect capsule size/ color. | Sai cỡ nang Sai màu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sign of cross-contamination (non-characteristic odor). | Dấu hiệu nhiễm chéo (mùi không đặc trưng) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wrong printing on capsule shell | Sai vạch, chữ, hình in trên vỏ nang |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contaminated with hair, other extraneous matter | Lẫn lông, tóc, vật lạ khác |  |  |  |  |  |  |  |
| Major Lớn | Presence of empty capsules | Nang rỗng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Broken or Craked capsules | Nang bể hoặc nứt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | With punctures/ pinholes. | Nang thủng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deformities | Nang biến dạng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Splitting | Chẻ nang |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Telescopic | Nang chồng nang |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wrinkles | Nang nhăn |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirty surface | Nang bẩn |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Surface plots/ Embedded particle | Đốm hạt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Non uniform in color/ appearance | Màu không đều, cảm quan không đạt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Loose closure | Đóng nang không chặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Illegible imprint | Chữ/ hình in không rõ |  |  |  |  |  |  |  |
| Minor Nhỏ | Dented Capsules | Móp nang |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thin area | Nang mỏng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Excess powder | Nang dính bột thừa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fading/ Discoloration of capsules | Nang bị phai màu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adhering surface spots | Chấm dơ nhỏ trên bề mặt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poor print | Chữ/ hình in mờ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ink marks (Spots, smears) | Có vết mực |  |  |  |  |  |  |  |
| NA | Others | Lỗi khác (………………….) |  |  |  |  |  |  |  |
| Done by/ Người thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Checked by/ Người kiểm tra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note: enter ‘’ if no defects observed. Write ratio of observation

Lưu ý: Đánh dấu   vào ô trống nếu không phát hiện lỗi. Ghi rõ tỷ lệ nếu phát hiện lỗi.

Critical defect(s): production staff announces defect(s) to IPC to double check, stop the process immediately and write an incident report that will be sent to QA/

Lỗi nghiêm trọng: phân xưởng sản xuất báo ngay cho IPC cùng kiểm tra xác nhận, cho dừng sản xuất và làm báo cáo sự cố gửi đến phòng QA

Summary of defects and solution (done after finishing the capsule filling stage, except for critical defects that would be done right after happening)/ Tổng kết lỗi – hướng xử lý (thực hiện khi kết thúc vô nang, nếu có lỗi nghiêm trọng thực hiện tổng kết ngay khi phát hiện lỗi)

| Level Mức độ | Time/ Thời gian Defects type/ Lỗi |  | Ratio Tỉ lệ | Action taken Giải quyết | Sign (PD) Chữ ký PXSX | Sign (QA) Chữ ký ĐBCL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critical Nghiêm trọng | Wrong product | Sai sản phẩm |  | □ Perform the next manufacturing stage Thực hiện công đoạn tiếp theo □ Perform report and send to QA Dept. Lập báo cáo gửi ĐBCL điều tra. Reason/ Lý do: |  |  |
|  | Foreign capsule/ Mix-up. | Viên lạ |  |  |  |  |
|  | Incorrect capsule size/ color. | Sai cỡ nang Sai màu |  |  |  |  |
|  | Sign of cross-contamination (non-characteristic odor). | Dấu hiệu nhiễm chéo (mùi không đặc trưng) |  |  |  |  |
|  | Wrong printing on capsule shell | Sai vạch, chữ, hình in trên vỏ nang |  |  |  |  |
|  | Contaminated with hair, other extraneous matter | Lẫn lông, tóc, vật lạ khác |  |  |  |  |
| Major Lớn | Presence of empty capsules | Nang rỗng |  |  |  |  |
|  | Broken or Craked capsules | Nang bể hoặc nứt |  |  |  |  |
|  | With punctures/ pinholes. | Nang thủng |  |  |  |  |
|  | Deformities | Nang biến dạng |  |  |  |  |
|  | Splitting | Chẻ nang |  |  |  |  |
|  | Telescopic | Nang chồng nang |  |  |  |  |
|  | Wrinkles | Nang nhăn |  |  |  |  |
|  | Dirty surface | Nang bẩn |  |  |  |  |
|  | Surface plots/ Embedded particle | Đốm hạt |  |  |  |  |
|  | Non uniform in color/ appearance | Màu không đều, cảm quan không đạt |  |  |  |  |
|  | Loose closure | Đóng nang không chặt |  |  |  |  |
|  | Illegible imprint | Chữ/ hình in không rõ |  |  |  |  |
| Minor Nhỏ | Dented Capsules | Móp nang |  |  |  |  |
|  | Thin area | Nang mỏng |  |  |  |  |
|  | Excess powder | Nang dính bột thừa |  |  |  |  |
|  | Fading/ Discoloration of capsules | Nang bị phai màu |  |  |  |  |
|  | Adhering surface spots | Chấm dơ nhỏ trên bề mặt |  |  |  |  |
|  | Poor print | Chữ/ hình in mờ |  |  |  |  |
|  | Ink marks (Spots, smears) | Có vết mực |  |  |  |  |
| NA | Others | Lỗi khác (………………….) |  |  |  |  |

Guidance for defects summary/ Hướng dẫn tổng kết lỗi:

- Sum of all ratio of each defect that happen during process (based on total number of checked capsules)/ Tổng kết tỷ lệ viên lỗi phát hiện trong suốt quá trình (tính trên tổng số mẫu đã kiểm)

Guidance for action taken/ Hướng dẫn giải quyết

- Critical defect(s): production staff announces defect(s) to IPC to double check, stop the process immediately and write an incident report that will be sent to QA2/  Lỗi nghiêm trọng: phân xưởng sản xuất báo ngay cho IPC cùng kiểm tra xác nhận, cho dừng sản xuất và làm báo cáo sự cố gửi đến phòng QA2

- If defect(s) belong to major defects include Dirty surface/ Surface plots/ Embedded particle with ratio > 0.65% each or total ratio is > 0.65%, production staff write a deviation report to send to QA2 for investigation and decision before transferring to next step

Nếu lỗi lớn “Nang bẩn”/ “Đốm hạt” mỗi lỗi tỉ lệ > 0,65% hoặc tổng tỉ lệ > 0,65%, lập báo cáo sai lệch gửi đến QA2 điều tra và chờ quyết định trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo

- If defect(s) belong to major defects include Dirty surface/ Surface plots/ Embedded particle ≤ 0.65% each and total ratio is ≤ 0.65%, other major defect(s)  or minor defect(s): Perform the next manufacturing stage

Nếu lỗi lớn “Nang bẩn”/ “Đốm hạt” mỗi lỗi tỉ lệ ≤ 0,65% và tổng tỉ lệ ≤ 0,65%, lỗi lớn khác hoặc lỗi nhỏ: thực hiện công đoạn tiếp theo

- Other defect(s): describe the defect(s) with ratio, write an deviation report to send to QA2 for investigation and decision before transferring to next step/

- Nếu có lỗi khác, mô tả chi tiết lỗi, tỷ lệ phát hiện, lập báo cáo sai lệch gửi đến QA2 để điều tra và chờ quyết định trước khi thực hiện công đoạn tiếp theo

4. CAPSULE FILLING / VÔ NANG

CONTROL SHEET FOR UNIFORMITY OF MASS

PHIẾU KIỂM TRA ĐỒNG ĐỀU KHỐI LƯỢNG VIÊN NANG

Specification/Tiêu chuẩn: 	Date/ Ngày:

[(230 mg ± 10%) + W] = (207 mg + W) - (253 mg + W) = 	…….. - 	mg

Checking frequency: Initial, every 30 minutes (for validation batches) or every 60 minutes (for commercial batches) and once restarting the machine (20 capsules)

Tần suất kiểm: Lúc bắt đầu, mỗi 30 phút (cho lô thẩm định) hay mỗi 60 phút (cho lô thương mại) và sau khi khởi động lại máy (20 viên nang)

| Time/Thời gian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sum/ Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Average/TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Done by Người thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Checked by Người kiểm tra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. CAPSULE FILLING / VÔ NANG

## WEIGHT OF FILLED CAPSULES/ CÂN KHỐI LƯỢNG VIÊN NANG SAU KHI VÔ NANG

Balance No/Cân số:  SB-009	Date/Ngày:

Total of net weight/ Tổng cộng:		 kg

4. CAPSULE FILLING / VÔ NANG

## RECONCILIATION OF CAPSULES AFTER CAPSULE FILLING/

CÂN ĐỐI SẢN LƯỢNG CÔNG ĐOẠN VÔ NANG

| A | The mass of lubricated granules delivered to capsule filling stage/Khối lượng cốm hoàn tất giao cho công đoạn vô nang |  |  |  |  |  |  | kg # capsules/viên |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | The mass of empty hard gelatin capsules received Nang rỗng đã nhận |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |
|  | The mass of empty hard gelatin capsules received from the previous product batch (batch no.:) Nang rỗng đã nhận từ lô sản phẩm trước (số lô: ) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |
| - | Average mass of filled capsules: Khối lượng trung bình viên nang có thuốc (230 mg ± 5%) + average mass of empty hard gelatin capsule/ KLTB 1 nang rỗng ( ) |  |  |  |  |  |  | mg |  |  |  |
| C | The mass of filled capsules Khối lượng viên sau khi vô nang |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |
| D | Total in process samples Tổng khối lượng mẫu lấy trong quá trình |  |  |  |  |  |  | kg ≈ capsules/viên |  |  |  |
|  | Detail/ Chi tiết |  |  |  |  |  |  | Quantity/ Số lượng |  | Date/Sampled by/ Ngày/ Người lấy mẫu |  |
|  | Production samples/ Mẫu PXV: |  |  |  |  |  |  | Capsules/viên |  |  |  |
|  | IPC samples/ Mẫu IPC: |  |  |  |  |  |  | Capsules/viên |  |  |  |
|  | QC samples/ Mẫu QC: |  |  |  |  |  |  | Capsules/viên |  |  |  |
|  | Others/ Mẫu khác |  |  |  |  |  |  | Capsules/viên |  |  |  |
| E | Reject (granules) Khối lượng phế phẩm (cốm) |  |  |  |  |  |  | kg ≈ capsules/viên |  |  |  |
| F | Reject (empty hard gelatin capsules) Khối lượng phế phẩm (nang rỗng) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |
| G | The mass of empty hard gelatin capsules returned to Warehouse or delivered to the next product batch Khối lượng nang rỗng trả Kho/ hoặc chuyển lô sản phẩm kế tiếp |  |  |  |  |  |  | kg Returned to Warehouse/ Trả Kho Delivered to the next product batch (batch no.:) Chuyển lô sau (số lô: ) |  |  |  |
| H | The mass of empty hard gelatin capsules used for capsule filling/Khối lượng nang rỗng đã sử dụng vô nang: H = B - F - G |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |
| Actual yield Hiệu suất thực tế |  |  | = | C | x 100 = | …………….. |  |  | x 100 =………% |  |  |
|  |  |  |  | A + H |  | …..….……+…………. |  |  |  |  |  |
| Loss rate Tỷ lệ hao hụt |  | = | (C + D + E) - (A + H) |  |  | x 100 = | (.........…..+ ..……… +..……….) - (..…….. +..........) |  |  |  | x 100 =…..…% |
|  |  |  | A + H |  |  |  | ……… + ……… |  |  |  |  |

| Date/Ngày: |  | Date/Ngày: |
| --- | --- | --- |
| Done by/Người thực hiện |  | SSP Manager/ Quản đốc PXV2 |

## DELIVERY TO NEXT STAGE/ GIAO NHẬN VIÊN CHO CÔNG ĐOẠN TIẾP THEO

| Quantity/Khối lượng | Delivered by/Người giao | Received by/Người nhận |
| --- | --- | --- |
| ……………kg | Date/Ngày: | Date/Ngày: |
|  | Signature/Chữ ký: | Signature/Chữ ký: |
|  | Full name/Họ và tên: | Full name/Họ và tên: |

4. CAPSULE FILLING / VÔ NANG

RESULT SHEET OF CAPSULE FILLING SPEED VALIDATION

PHIẾU KIỂM NGHIỆM VIÊN NANG TRONG QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH TỐC ĐỘ VÔ NANG

(Applied to the first validation batch/ Áp dụng cho lô thẩm định đầu tiên)

- Sampling date/ Ngày lấy mẫu:

- Sampled by/ Người lấy mẫu:

| Item/Chỉ tiêu | Specification/Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| Assay/Hàm lượng | 100 mg ± 5.0% (95.0 – 105.0%) |
| Dissolution Độ hoà tan (6 capsules/ viên) | ≥ 85% (Q) of the labeled amount of imatinib is dissolved in 30 minutes. For information in 15 minutes ≥ 85% (Q) hàm lượng imatinib ghi trên nhãn được hòa tan trong 30 phút. Thông tin tham khảo tại thời điểm 15 phút” RSD ≤ 10% (Apply for EU market/ áp dụng cho thị trường Châu Âu ) |
|  | ≥ 80% (Q) of the labeled amount of imatinib is dissolved in 30 minutes ≥ 80% (Q) hàm lượng imatinib ghi trên nhãn được hòa tan trong 30 phút RSD ≤ 10% (Apply for Asia market/ áp dụng cho thị trường Châu Á ) |
| Uniformity of dosage units by content uniformity Đồng đều đơn vị liều dùng theo hàm lượng (mg/ capsule/viên) | Has to comply Ph. Eur. 2.9.40 Đạt theo Ph. Eur. 2.9.40 AV ≤ 15.0; RSD ≤ 5% |

| Results/ Kết quả |  | Low speed/ Tốc độ thấp |  | Medium speed/ Tốc độ TB |  | High speed/ Tốc độ cao |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assay / HLTB (mg/ capsule viên & %) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dissolution Độ hòa tan (%) (Apply for EU market/ áp dụng cho thị trường Châu Âu ) | - | 15 min | 30 min | 15 min | 30 min | 15 min | 30 min |
|  | No. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  |  |  |  |  |
|  | Avg. |  |  |  |  |  |  |
|  | Max |  |  |  |  |  |  |
|  | Min |  |  |  |  |  |  |
|  | RSD |  |  |  |  |  |  |
| Dissolution Độ hòa tan (%) (Apply for Asia market/ áp dụng cho thị trường Châu Á ) | No. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  |  |  |  |  |
|  | Avg. |  |  |  |  |  |  |
|  | Max |  |  |  |  |  |  |
|  | Min |  |  |  |  |  |  |
|  | RSD |  |  |  |  |  |  |
| Uniformity of dosage units by content uniformity Đồng đều đơn vị liều dùng theo hàm lượng (mg/ capsule viên) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | 6. | 1. | 6. | 1. | 6. |
|  |  | 2. | 7. | 2. | 7. | 2. | 7. |
|  |  | 3. | 8. | 3. | 8. | 3. | 8. |
|  |  | 4. | 9. | 4. | 9. | 4. | 9. |
|  |  | 5. | 10. | 5. | 10. | 5. | 10. |
|  |  | Avg.: | Max: | Avg.: | Max: | Avg.: | Max: |
|  |  | AV: | Min: | AV: | Min: | AV: | Min: |
|  |  | RSD: |  | RSD: |  | RSD: |  |

Conclusion/ Kết luận:              Pass/ Đạt  			Fail/ Không đạt

Comment of QA2 Manager in case of FAILURE:

Ý kiến của trưởng phòng ĐBCL 2 trong trường hợp KHÔNG ĐẠT:

Date/Ngày:	  		           Date/Ngày:				    Date/Ngày:

Analyst/Kiểm nghiệm viên                     QC2 Manager/Trưởng phòng KTCL2	    QA2 Manager/Trưởng phòng ĐBCL2

4. CAPSULE FILLING / VÔ NANG

ANALYTICAL RESULT SHEET OF CAPSULES/ PHIẾU KIỂM NGHIỆM VIÊN NANG

(Validation batches/ Lô thẩm định)

-Sampling date/Ngày lấy mẫu:

-Sampled by/Người lấy mẫu:

-Quantity of sampling/ Số lượng mẫu:

| Initial of batch/ Đầu lô Full hopper/ Phễu đầy | Middle of batch/ Giữa lô Half hopper/ Cốm còn ½ phễu | End of batch/ Cuối lô Half hopper/ Cốm còn ½ phễu | End of batch/ Cuối lô Towards empty hopper/ Cuối phễu |
| --- | --- | --- | --- |

| Sr. No. STT | Item Thử nghiệm | Specification Tiêu chuẩn | Result Kết quả |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Appearance Cảm quan | Hard-gelatin capsule size No.1, orange cap imprinted logo “” with edible white ink, orange body, containing white to yellow powder Viên nang cứng số 1, đầu nang màu cam in logo “” màu trắng, thân nang màu cam, chứa bột thuốc màu trắng đến vàng. |  |  |  |
|  | Average mass KLTB (cả nang) (1) | (230 mg ± 5%) + Empty capsule weight/KL nang rỗng (.......... mg) (.................... - .................. mg) |  |  |  |
|  | Uniformity of mass Đồng đều khối lượng (2) | Average mass (content of capsule)/ KLTB bột thuốc trong nang ± 10% | Avg./TB: |  |  |
|  |  |  | Max: |  |  |
|  |  |  | Min: |  |  |
|  | Length Độ dài (1) | 19.4 mm ± 0.3 mm (19.1 – 19.7 mm) |  |  |  |
|  |  |  | Avg./TB: |  |  |
|  |  |  | Max: |  |  |
|  |  |  | Min: |  |  |
|  | Disintegration Độ rã (1) | ≤ 15 minutes/phút |  |  |  |
|  |  |  | Max: Min: |  |  |
|  | Assay Imatinib Hàm lượng Imatinib | 100 mg ± 5.0% (95.0 – 105.0%) |  |  |  |
|  | Water content Hàm lượng nước (3) | ≤ 6.0% |  |  |  |
|  | Dissolution Độ hòa tan (n = 6) | ≥ 85% (Q) of the labeled amount of imatinib is dissolved in 30 minutes. For information in 15 minutes ≥ 85% (Q) hàm lượng imatinib ghi trên nhãn được hòa tan trong 30 phút. Thông tin tham khảo tại thời điểm 15 phút RSD ≤ 10% (Apply for EU market/ áp dụng cho thị trường Châu Âu) |  |  |  |
|  |  |  | 15 min |  | 30 min |
|  |  |  | 1. |  | 1. |
|  |  |  | 2. |  | 2. |
|  |  |  | 3. |  | 3. |
|  |  |  | 4. |  | 4. |
|  |  |  | 5. |  | 5. |
|  |  |  | 6. |  | 6. |
|  |  |  | Avg.: |  | Avg.: |
|  |  |  | Max: |  | Max: |
|  |  |  | Min: |  | Min: |
|  |  |  | RSD: |  | RSD: |
|  |  | ≥ 80% (Q) of the labeled amount of imatinib is dissolved in 30 minutes ≥ 80% (Q) hàm lượng imatinib ghi trên nhãn được hòa tan trong 30 phút RSD ≤ 10% (Apply for Asia market/ áp dụng cho thị trường Châu Á) |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  |  |
|  |  |  | 2. |  |  |
|  |  |  | 3. |  |  |
|  |  |  | 4. |  |  |
|  |  |  | 5. |  |  |
|  |  |  | 6. |  |  |
|  |  |  | Avg.: |  |  |
|  |  |  | Max: |  |  |
|  |  |  | Min: |  |  |
|  |  |  | RSD: |  |  |
|  | Uniformity of dosage units by content uniformity Đồng đều đơn vị liều dùng theo hàm lượng (4) (mg/ capsule_viên) | Has to comply Ph. Eur. 2.9.40 Đạt theo Ph. Eur. 2.9.40 AV ≤ 15.0 RSD ≤ 5% |  |  |  |
|  |  |  | 1. |  | 6. |
|  |  |  | 2. |  | 7. |
|  |  |  | 3. |  | 8. |
|  |  |  | 4. |  | 9. |
|  |  |  | 5. |  | 10. |
|  |  |  | Avg.: |  | Max: |
|  |  |  | AV: |  | Min: |
|  |  |  | RSD: |  |  |
|  | Uniformity of dosage units by mass variation Đồng đều đơn vị liều dùng theo khối lượng (3) (mg/ capsule_viên) | Has to comply with Ph. Eur. 2.9.40, Mass variation: L1 = 15.0, L2 = 25.0 - n = 10, AV ≤ L1 or - n = 30, AV ≤ L1 and no individual content of the dosage unit < (1 – L2 x 0.01) M or > (1 + L2 x 0.01) M Đạt theo Ph. Eur. 2.9.40, Mass variation L1 = 15.0, L2 = 25.0 - n = 10, AV ≤ L1 hoặc - n = 30, AV ≤ L1 và không hàm lượng nào của đơn vị liều < (1 – L2 x 0.01) M hoặc > (1 + L2 x 0.01) M RSD ≤ 5% |  |  |  |
|  |  |  | Caps. mass KL viên (mg) | Convert content HL quy đổi (%) |  |
|  |  |  | 1. |  |  |
|  |  |  | 2. |  |  |
|  |  |  | 3. |  |  |
|  |  |  | 4. |  |  |
|  |  |  | 5. |  |  |
|  |  |  | 6. |  |  |
|  |  |  | 7. |  |  |
|  |  |  | 8. |  |  |
|  |  |  | 9. |  |  |
|  |  |  | 10. |  |  |
|  |  |  | Avg.: | Max: |  |
|  |  |  | AV: | Min: |  |
|  |  |  | RSD: |  |  |

(1): Internal item of STELLAPHARM/Chỉ tiêu nội bộ của STELLAPHARM

(2): Item and specification applied for ASIA market/Chỉ tiêu và tiêu chuẩn áp dụng cho thị trường ASIA.

For EU market, it is tested as internal item of STELLAPHARM/ Đối với thị trường EU, kiểm chỉ tiêu này như là chỉ tiêu nội bộ của STELLAPHARM

(3): Applied for EU market only/Chỉ áp dụng kiểm cho thị trường EU

(4): Tested on validation batches only/Chỉ áp dụng cho lô thẩm định.

Conclusion/Kết luận: Pass/Đạt    Fail/Không đạt

Comment of QA2 Manager in case of FAILURE:

Ý kiến của trưởng phòng ĐBCL2 trong trường hợp KHÔNG ĐẠT:

| Date/Ngày: | Date/Ngày: | Date/Ngày: |
| --- | --- | --- |
| Done by/ Người thực hiên | Checked by/Người kiểm tra Solid Production 2 Manager/Supervisor/QC2 Manager Quản đốc PXV2/Trưởng ca/ TP KTCL2 | QA2 Manager/ Trưởng phòng ĐBCL2 |

ANALYTICAL RESULT SHEET OF CAPSULES (cont.)/ PHIẾU KIỂM NGHIỆM VIÊN NANG (tt)

(Validation batches/ Lô thẩm định)

-Sampling date/Ngày lấy mẫu:

-Sampled by/Người lấy mẫu:

-Quantity of sampling/ Số lượng mẫu:

Composite sample from initial, middle and end of batch/ Mẫu gộp của đầu, giữa và cuối lô

| Sr. No. STT | Item Thử nghiệm | Specification Tiêu chuẩn |  | Result Kết quả |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Appearance Cảm quan | Hard-gelatin capsule size No.1, orange cap imprinted logo “” with edible white ink, orange body, containing white to yellow powder Viên nang cứng số 1, đầu nang màu cam in logo “” màu trắng, thân nang màu cam, chứa bột thuốc màu trắng đến vàng. |  |  |  |  |
|  | Average mass KLTB (cả nang) (1) | (230 mg ± 5%) + Average mass of empty capsules/ KLTB nang rỗng (.......... mg) (.................... - .................. mg) |  |  |  |  |
|  | Uniformity of mass Đồng đều khối lượng (2) | Average mass (content of capsule)/ KLTB bột thuốc trong nang ± 10% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Avg./TB: |  |  |
|  |  |  |  | Max: |  |  |
|  |  |  |  | Min: |  |  |
|  | Length Độ dài (1) | 19.4 mm ± 0.3 mm (19.1 – 19.7 mm) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Avg./TB: |  |  |
|  |  |  |  | Max: |  |  |
|  |  |  |  | Min: |  |  |
|  | Disintegration Độ rã (1) | ≤ 15 minutes/phút |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Max: Min: |  |  |
|  | Assay Imatinib Hàm lượng Imatinib | 100 mg ± 5.0% (95.0 – 105.0%) |  |  |  |  |
|  | Water content Hàm lượng nước (3) | ≤ 6.0% |  |  |  |  |
|  | Dissolution Độ hòa tan (n = 6) | ≥ 85% (Q) of the labeled amount of imatinib is dissolved in 30 minutes. For information in 15 minutes ≥ 85% (Q) hàm lượng imatinib ghi trên nhãn được hòa tan trong 30 phút. Thông tin tham khảo tại thời điểm 15 phút RSD ≤ 10% (Apply for EU market/ áp dụng cho thị trường Châu Âu) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 min |  | 30 min |
|  |  |  |  | 1. |  | 1. |
|  |  |  |  | 2. |  | 2. |
|  |  |  |  | 3. |  | 3. |
|  |  |  |  | 4. |  | 4. |
|  |  |  |  | 5. |  | 5. |
|  |  |  |  | 6. |  | 6. |
|  |  |  |  | Avg.: |  | Avg.: |
|  |  |  |  | Max: |  | Max: |
|  |  |  |  | Min: |  | Min: |
|  |  |  |  | RSD: |  | RSD: |
|  |  | ≥ 80% (Q) of the labeled amount of imatinib is dissolved in 30 minutes ≥ 80% (Q) hàm lượng imatinib ghi trên nhãn được hòa tan trong 30 phút RSD ≤ 10% (Apply for Asia market/ áp dụng cho thị trường Châu Á) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. |  |  |
|  |  |  |  | 2. |  |  |
|  |  |  |  | 3. |  |  |
|  |  |  |  | 4. |  |  |
|  |  |  |  | 5. |  |  |
|  |  |  |  | 6. |  |  |
|  |  |  |  | Avg.: |  |  |
|  |  |  |  | Max: |  |  |
|  |  |  |  | Min: |  |  |
|  |  |  |  | RSD: |  |  |
|  | Identification Định tính | A. The retention time of the major peak in the chromatogram of test solution corresponds to the major peak of the standard solution, as obtained in the assay Thời gian lưu của pic chính của dung dịch thử phải tương ứng với thời gian lưu của pic chính của dung dịch chuẩn thu được trong định lượng |  |  |  |  |
|  |  | B. The UV absorption spectrum of the major peak of the test solution corresponds to that of the standard solution, as obtained in the assay Phổ hấp thu UV của pic chính của dung dịch thử phải tương ứng với phổ hấp thu UV của pic chính của dung dịch chuẩn thu được trong định lượng |  |  |  |  |
|  | Uniformity of dosage units by content uniformity Đồng đều đơn vị liều dùng theo hàm lượng (mg/ capsule_viên) (4) | Has to comply Ph. Eur. 2.9.40 Đạt theo Ph. Eur. 2.9.40 AV ≤ 15.0 RSD ≤ 5% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. |  | 6. |
|  |  |  |  | 2. |  | 7. |
|  |  |  |  | 3. |  | 8. |
|  |  |  |  | 4. |  | 9. |
|  |  |  |  | 5. |  | 10. |
|  |  |  |  | Avg.: |  | Max: |
|  |  |  |  | AV: |  | Min: |
|  |  |  |  | RSD: |  |  |
|  | Uniformity of dosage units by mass variation Đồng đều đơn vị liều dùng theo khối lượng (mg/ capsule_viên) (3) | Has to comply with Ph. Eur. 2.9.40, Mass variation: L1 = 15.0, L2 = 25.0 - n = 10, AV ≤ L1 or - n = 30, AV ≤ L1 and no individual content of the dosage unit < (1 – L2 x 0.01) M or > (1 + L2 x 0.01) M Đạt theo Ph. Eur. 2.9.40, Mass variation L1 = 15.0, L2 = 25.0 - n = 10, AV ≤ L1 hoặc - n = 30, AV ≤ L1 và không hàm lượng nào của đơn vị liều < (1 – L2 x 0.01) M hoặc > (1 + L2 x 0.01) M RSD ≤ 5% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Caps. mass KL viên (mg) | Convert content HL quy đổi (%) |  |
|  |  |  |  | 1. |  |  |
|  |  |  |  | 2. |  |  |
|  |  |  |  | 3. |  |  |
|  |  |  |  | 4. |  |  |
|  |  |  |  | 5. |  |  |
|  |  |  |  | 6. |  |  |
|  |  |  |  | 7. |  |  |
|  |  |  |  | 8. |  |  |
|  |  |  |  | 9. |  |  |
|  |  |  |  | 10. |  |  |
|  |  |  |  | Avg.: | Max: |  |
|  |  |  |  | AV: | Min: |  |
|  |  |  |  | RSD: |  |  |
|  | Related substance Tạp chất liên quan | - |  |  |  |  |
|  |  | Any unspecified impurity: ≤ 0.2 % Tạp không xác định |  |  |  |  |
|  |  | Total impurities: ≤ 1.0% Tổng tạp |  |  |  |  |
|  | Impurity F Tạp F (#) | ≤ 20 ppm |  |  |  |  |
|  | Microbial contamination Độ nhiễm khuẩn (4) | Limits/Giới hạn: Ph. Eur. 5.1.4 |  |  |  |  |
|  |  | Total aerobic microbial count/ Tổng số vi sinh vật hiếu khí | : ≤ 103 CFU/ g |  |  |  |
|  |  | Total combined yeasts/moulds count/Tổng số nấm | : ≤ 102 CFU/ g |  |  |  |
|  |  | Escherichia coli | : Absent/ g Không được có |  |  |  |

(#) Impurity F: 4-methyl-N3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine

(1): Internal item of STELLAPHARM/Chỉ tiêu nội bộ của STELLAPHARM

(2): For ASIA market, it is compulsory test/Đối với thị trường ASIA, đây là chỉ tiêu bắt buộc kiểm.

For EU market, it is additionally tested as an internal item of STELLAPHARM/

Đối với thị trường EU, chỉ tiêu này được kiểm bổ sung như là chỉ tiêu nội bộ của STELLAPHARM

(3): Applied for EU market only/Chỉ áp dụng kiểm cho thị trường EU

(4): Tested on validation batches only/Chỉ áp dụng cho lô thẩm định.

Conclusion/Kết luận: Pass/Đạt    Fail/Không đạt

Comment of QA2 Manager in case of FAILURE:

Ý kiến của trưởng phòng ĐBCL2 trong trường hợp KHÔNG ĐẠT:

| Date/Ngày: | Date/Ngày: | Date/Ngày: |
| --- | --- | --- |
| Done by/ Người thực hiên | Checked by/Người kiểm tra Solid Production 2 Manager/Supervisor/QC2 Manager Quản đốc PXV2/Trưởng ca/ TP KTCL2 | QA2 Manager/ Trưởng phòng ĐBCL2 |

SUMMARY OF MANUFACTURING PROCESS

TỔNG KẾT SẢN XUẤT

| - | Initial Ban đầu | Intermediate product Sản phẩm trung gian | Reject Phế phẩm | Samples Lấy mẫu | Actual yield Hiệu suất | Loss rate Hao hụt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) |  |  |
| Preparation Pha chế | 4.60 kg |  |  |  |  |  |
| Capsule filling Vô nang |  |  |  |  |  |  |

| Actual yield/ Hiệu suất = | (2) | x 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) |  |  |  |
| Loss rate/ Tỉ lệ hao hụt = | (2) + (3) + (4) – (1) |  | x 100 |  |
|  | (1) |  |  |  |

| Done by/ Người thực hiện | SSP Manager/ Quản đốc PXV2 | QA2 Manager/ TP ĐBCL2 |
| --- | --- | --- |
| Date/Ngày: | Date/Ngày: | Date/Ngày: |
| Signature/Chữ ký: | Signature/Chữ ký: | Signature/Chữ ký: |
| Full name/ Họ và tên: | Full name/ Họ và tên: | Full name/ Họ và tên: |